徐闻县智慧交通大屏系统

产品需求文档（PRD）

Product Requirements Document

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 正式稿 |
| 编写日期 | 2026年4月 |
| 适用对象 | 研发团队（前端 / 后端 / 测试） |
| 系统版本 | 当前上线版本（截图日期：2026.04.07） |

# 1. 文档说明

## 1.1 文档目的

本文档为徐闻县智慧交通大屏系统的完整产品需求规格说明，面向研发团队（前端、后端、测试）。文档涵盖系统功能模块说明、数据指标定义、交互逻辑、数据来源及接口说明等内容，作为开发实现与测试验收的核心依据。

## 1.2 文档范围

本文档描述徐闻县智慧交通大屏系统当前最新版本的完整功能，包含以下核心模块：

- 交通态势分析面板（左侧 + 右侧）

- 中央交通态势地图

- 港口切换（徐闻港 / 海安新港）

- 各类弹窗交互（卡口弹窗、重点路段弹窗、调度策略弹窗、预警响应弹窗）

## 1.3 术语与缩写

| 术语 / 缩写 | 说明 |
| --- | --- |
| 拥堵指数 | 衡量道路拥堵程度的量化值，范围 0–∞，数值越大越拥堵 |
| 在途车 | 当前时刻正在路上行驶的车辆数量统计 |
| 卡口 | 设有感知设备（摄像头/地感）的检测点，可识别过车信息 |
| 堵点 | 拥堵指数超过轻度阈值（>2）的具体路段位置 |
| GIS | 地理信息系统，提供地图底图及空间数据展示能力 |
| 高德API | 高德地图开放平台接口，提供实时路况、拥堵距离/时间数据 |
| 海康接口 | 海康威视设备接口，提供卡口过车流量数据 |
| 运力 | 港口可运营船舶与车辆的承载能力 |

# 2. 产品概述

## 2.1 产品背景

徐闻县是中国大陆最南端的县级行政区，毗邻琼州海峡，徐闻港与海安新港是粤琼两地重要的滚装船渡运枢纽，日均车辆吞吐量大、高峰期拥堵问题突出。徐闻县智慧交通大屏系统依托政务数字化建设，整合交通感知设备、高德地图、港口运营及气象数据，为交通管理部门提供统一的可视化决策支撑平台。

## 2.2 产品目标

- 实时掌握全县交通态势，重点关注进出港主要路段拥堵情况

- 通过数据可视化降低管理人员的信息获取门槛，提升决策效率

- 基于拥堵预测与堵点预警提前干预，减少港口积压

- 整合多来源数据（感知设备、高德、海康、气象）统一展示

## 2.3 用户角色

| 用户角色 | 使用场景 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 交通管理指挥员 | 值班室大屏实时监控 | 快速感知拥堵、及时调度 |
| 港口运营管理员 | 港口运力与车辆进出监控 | 掌握船舶运力、待舶队伍 |
| 交通执法人员 | 违规事件查看与处置 | 关注交通违法事件统计 |
| 领导决策层 | 周期性数据汇报与决策 | 宏观数据趋势与预测 |

## 2.4 系统整体架构

大屏系统整体采用"三栏式 + 全屏地图"布局：

- 左侧面板：交通态势分析（感知体系 + 徐闻出行 + 交通违法事件）

- 中央区域：GIS交通态势地图（全域路网 + 设备点位 + 拥堵热力 + 重点路段）

- 右侧面板：港口交通拥堵分析（拥堵情况 + 港口车辆 + 港口运力 + 拥堵预测 + 道路承载）

- 顶部导航：系统标题、港口切换（徐闻港 / 海安新港）、天气信息、拥堵指数

- 弹窗层：卡口详情弹窗、重点路段弹窗、优化调度策略弹窗、预警响应弹窗

# 3. 功能需求详述

## 3.1 顶部导航栏

### 3.1.1 功能概述

顶部导航栏常驻显示，包含系统标题、实时时间、港口切换、实时天气、全局拥堵指数及调度策略入口。

### 3.1.2 系统标题与时间

- 标题文字：「徐闻县智慧交通」，居中展示

- 左上角展示当前系统实时时间，格式：YYYY.MM.DD  HH:mm:ss，每秒刷新

### 3.1.3 港口切换

- 提供「徐闻港」和「海安新港」两个切换入口，位于右上角

- 两个港口功能完全相同，切换后右侧面板及地图数据对应切换至所选港口数据

- 当前激活港口高亮显示，另一港口为未激活状态

### 3.1.4 实时天气

天气信息展示于顶部中央区域，包含以下字段：

| 字段 | 展示规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 天气图标 | 根据天气现象映射对应图标（晴/多云/阴/小雨/中雨/大雨/暴雨/雷阵雨/雾/大风/小雪/中雪/大雪/台风） | 天气接口 |
| 降雨量 | 晴天/多云只显示图标不显示数值；雨天显示"Xmm"（X取整） | 天气接口 |
| 风速 | 格式："Ym/s"，Y保留一位小数 | 天气接口 |
| 天气预警 | 有预警时显示预警标签（如"暴雨预警"），无预警时不显示 | 天气接口 |

### 3.1.5 全局拥堵指数与调度策略

- 当进港或出港方向拥堵指数 > 2 时，顶部显示拥堵指数数值与拥堵状态标签

- 同时显示「调度策略」图标按钮，点击后弹出交通拥堵调度策略弹窗（详见 3.7）

- 拥堵指数 ≤ 2 时，不显示拥堵指数及调度策略入口

## 3.2 左侧面板 — 交通态势分析

### 3.2.1 感知体系

展示全县交通感知设备的在线状态统计，设备类型包含：

| 设备类型 | 展示内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电子警察 | 在线数 / 总数，在线率% | — |
| 违停抓拍 | 在线数 / 总数，在线率% | — |
| 治安卡口 | 在线数 / 总数，在线率% | — |
| 超速抓拍 | 在线数 / 总数，在线率% | — |
| 信号灯控制 | 在线数 / 总数，在线率% | — |
| 信息发布屏 | 在线数 / 总数，在线率% | — |

📌 感知设备总数在感知体系标题右侧汇总显示，格式："感知设备总数：XXX"

### 3.2.2 徐闻出行 — 车流分析

展示当日城市进出城车流统计数据：

- 入城车辆数：今日累计入城车辆数量，单位：辆

- 出城车辆数：今日累计出城车辆数量，单位：辆

- 6小时流量趋势图：折线/柱状图展示近6小时入城与出城的每小时流量；鼠标悬停显示tooltip，格式：HH:mm，入城 X 辆，出城 Y 辆

### 3.2.3 徐闻出行 — 今日在途车

- 折线图展示今日与昨日12小时内在途车数量对比趋势

- 提供「今日在途车」和「近7日流动车」两个tab切换

- 近7日流动车：展示近7天每日流动车数量趋势折线图，横坐标为日期（MM/DD格式）

### 3.2.4 交通违法事件

- 今日交通违法事件总数，格式：X 件

- 与上周同期对比，标注增减百分比及方向（↑红色增加，↓绿色减少）

- 近24小时违法事件趋势折线图，精确到小时粒度

## 3.3 右侧面板 — 港口交通拥堵分析

### 3.3.1 拥堵情况

区分「进港方向」和「出港方向」展示以下指标：

| 指标 | 展示规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 拥堵状态 | 严重拥堵（指数>8）/ 重度拥堵（6–8）/ 中度拥堵（4–6）/ 轻度拥堵（2–4）/ 道路通畅（0–2），各状态对应不同颜色标签 | 高德API |
| 拥堵指数 | 数值显示，保留一位小数 | 高德API |
| 拥堵时间 | 整条路段拥堵时长，单位：分钟，格式"X分钟"（向上取整） | 高德API |
| 拥堵距离 | <1000米时格式"Y米"（取整）；≥1000米时格式"Z公里"（保留1位小数） | 高德API |
| 车流量 | 该方向单位时间车辆通过数，格式"X辆/小时" | 海康接口 |

拥堵状态颜色对照：

| 状态 | 拥堵指数范围 | 显示颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路通畅 | [0, 2] | 绿色 | 正常行驶 |
| 轻度拥堵 | (2, 4] | 黄色 | 轻微减速 |
| 中度拥堵 | (4, 6] | 橙色 | 明显减速 |
| 重度拥堵 | (6, 8] | 红色 | 严重减速 |
| 严重拥堵 | >8 | 深红色 | 接近停滞 |

### 3.3.2 港口车辆

- 进港车辆数：当日累计进港车辆总数，单位：辆

- 出港车辆数：当日累计出港车辆总数，单位：辆

- 待舶车辆数：当前正在等待上船的车辆数量，单位：辆

- 进出港车辆流量趋势图：折线图展示全天（0:00–24:00）进港与出港车流量曲线，以小时为粒度

### 3.3.3 港口运力

- 运力状态综述：文字标签展示当前整体运力状态（如"运力充足"/"运力紧张"等）

- 可运船舶数量：当前可投入运营的船舶数，单位：艘

- 可运车辆数量：当前可承载的车辆容量，单位：辆

- 待舶车辆分类：按小型车、大型车、电动车、油车分类统计当前等待数量

- 母舰车辆数：当前在渡船上已装载的车辆数，单位：辆

### 3.3.4 拥堵预测

基于当前数据对未来30分钟拥堵趋势进行预测展示：

- 横坐标：按具体时间显示，格式 HH:mm，每5分钟一个刻度，共7个刻度，总计30分钟

- 纵坐标：拥堵指数

- 数据刷新：每5分钟更新一次，更新后第一个刻度为当前最新时间

- 图形：折线图展示预测拥堵指数曲线，区分预测值与实测值（颜色或线型区分）

- 右上角下拉支持切换路段（如：进港大道 / 其他路段）

### 3.3.5 堵点预警

列表展示当前各拥堵路段信息，支持轮播展示：

| 路段名称 | 拥堵类型 | 拥堵距离 | 拥堵时长 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环半岛公路（进港方向） | 轻度拥堵 | 200米 | 3分钟 | 示例数据 |
| 进港大道（进港方向） | 轻度拥堵 | 1000米 | 10分钟 | 示例数据 |

### 3.3.6 道路承载（轮播列表）

- 列表展示各路段实时承载情况，字段：路段名称、当前车辆数、更新时间、预测车辆数

- 支持多行轮播，自动滚动

## 3.4 中央地图 — 交通态势地图

### 3.4.1 地图底图

- 基于GIS地图展示徐闻县全域路网，使用深色科技主题底图

- 支持图层控制面板，可按类型开关显示各类感知设备图层

### 3.4.2 图层控制

图层控制面板位于地图左下角，可独立开关以下图层：

| 图层名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 智慧交通 | 整体智慧交通叠加层（总开关） |
| 电子警察 | 电子警察设备点位图标 |
| 违停抓拍 | 违停抓拍设备点位图标 |
| 治安卡口 | 治安卡口设备点位图标及卡口数字聚合 |
| 超速抓拍 | 超速抓拍设备点位图标 |
| 信号灯控制 | 信号灯控制点位图标 |
| 信息发布屏 | 信息发布屏设备点位图标 |
| 港口视频 | 港口摄像头视频流点位 |
| 雪亮平台 | 雪亮工程接入摄像头点位 |
| 重点路段 | 进/出港重点路段承载热力展示 |

### 3.4.3 路况叠加

- 通过高德API在地图道路上叠加实时路况颜色（绿/黄/橙/红），直观展示拥堵程度

- 支持进港方向 / 出港方向切换展示，使用不同颜色箭头或线型区分方向

- 拥堵路段使用流动箭头动效标注车辆行进方向

### 3.4.4 设备检索

- 顶部搜索框支持按设备名称或地址关键字搜索

- 搜索结果在地图中定位高亮展示，并可点击查看设备详情

## 3.5 卡口设备弹窗

### 3.5.1 触发方式

点击地图上任意卡口设备图标，右侧滑出卡口详情弹窗。

### 3.5.2 弹窗内容

- 基本信息：设备名称、设备类型、设备地址

- 方向切换：「进港方向」/「出港方向」tab，默认展示进港方向

- 实时监控：调用该卡口对应摄像头实时视频画面

- 点位分析：展示所选方向的拥堵状态、拥堵指数、拥堵时长、平均车速、车流量（辆/小时）

- 出入城流量增长趋势图：折线图展示今日与昨日流量对比，横坐标 0:00–24:00，支持tooltip

### 3.5.3 关闭方式

- 点击弹窗右上角「×」关闭

- 点击地图空白区域关闭

## 3.6 重点路段弹窗

### 3.6.1 触发方式

在图层控制中开启「重点路段」图层后，点击地图上的路段进入重点路段详情弹窗。

### 3.6.2 弹窗内容

- 基本信息：更新时间（格式：HH:mm–HH:mm）

- 行驶车辆数：当前路段行驶车辆数量，并对比近10天历史峰值，用进度条/渐变条展示当前值在峰值中的位置

- 当日车辆数量趋势图：折线图展示今日实际值与预测值对比，横坐标 0:00–24:00，以小时为粒度，实际值用实线，预测值用虚线

- 近10天车辆高峰时间分布：气泡/散点矩阵图，纵轴为天数，横轴为时间（0:00–24:00），气泡大小反映车辆数量

- 近10天车辆峰值趋势（可选）：折线图展示每日峰值趋势

## 3.7 交通拥堵调度策略弹窗

### 3.7.1 触发条件

- 进港或出港方向拥堵指数 > 2 时，顶部出现「调度策略」入口

- 点击该入口弹出调度策略弹窗

### 3.7.2 弹窗内容

- 弹窗标题：「交通拥堵调度策略」

- 系统概述文字：说明当前检测到的拥堵区域及触发原因

- 策略卡片（2×2 网格布局）：针对当前拥堵级别展示4条调度策略，每张卡片包含：策略名称、策略描述、执行状态（已实施 / 实施中 / 待实施）

### 3.7.3 策略内容（按拥堵级别区分静态配置）

| 策略名称 | 适用拥堵级别 | 策略内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 交通信号优化 | 中度拥堵及以上 | 调整进港路段交叉口信号灯配时，延长东西向绿灯时间15%，以缓解主干道压力 |
| 冷链车优先通行 | 中度拥堵及以上 | 在港口周边道路设置冷链运输专用通道，保障生鲜食品运输时效 |
| 交通信息诱导 | 中度拥堵及以上 | 通过电子路牌引导车辆绕行至外围环线，减少市中心区域车流 |
| 港口运力调度 | 中度拥堵及以上 | 优化港口集装箱卸装作业流程，增加夜间作业时段，提升港口吞吐效率 |

📌 策略内容当前为静态图文配置，后续可根据业务需要扩展为动态AI生成策略

### 3.7.4 关闭方式

- 点击右上角「×」关闭弹窗

## 3.8 港口交通拥堵预警响应方案弹窗

### 3.8.1 触发条件

- 当港口拥堵指数达到三级预警阈值（具体数值待运营方确认）时，系统自动弹出预警响应方案弹窗

- 顶部显示当前拥堵指数数值及"重度拥堵"等状态标签，右侧显示「优化策略」按钮

### 3.8.2 弹窗内容

- 标题：「徐闻港口交通拥堵X级预警响应方案」，X根据实际预警级别动态填入

- 弹窗内容：对应级别的响应预案详情（静态配置文本，内容由运营方提供）

- 点击右上角「×」可手动关闭弹窗

📌 预警级别分级标准及各级响应预案内容由交通管理部门提供，开发侧按配置内容静态展示

# 4. 数据规格与接口说明

## 4.1 数据来源总览

| 数据来源 | 提供数据内容 | 更新频率（建议） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高德地图API | 路况拥堵指数、拥堵时间、拥堵距离、拥堵道路叠加图层 | 实时（约30秒） | 需申请高德交通态势接口权限 |
| 海康威视接口 | 卡口过车数量、车流量（辆/小时） | 每分钟 | 按设备ID查询 |
| 天气接口 | 天气现象、降雨量、风速、预警信息 | 每10分钟 | 推荐使用和风天气或高德天气API |
| 港口业务系统 | 进/出港车辆数、待舶车辆、可运船舶、可运车辆容量 | 每5分钟 | 由港口运营方提供数据接口 |
| 感知设备平台 | 设备在线数、总数、设备状态 | 每分钟 | 对接各设备厂商平台管理API |
| 拥堵预测模型 | 未来30分钟各路段拥堵指数预测值 | 每5分钟 | 由后端算法模型计算输出 |
| 交管业务系统 | 交通违法事件数量及时间序列 | 每分钟 | 对接交管系统API |

## 4.2 关键指标计算口径

### 4.2.1 拥堵指数

- 拥堵指数由高德API直接返回，前端按区间映射状态颜色和文字，无需自行计算

- 分级阈值：[0,2] 道路通畅；(2,4] 轻度；(4,6] 中度；(6,8] 重度；>8 严重

### 4.2.2 拥堵时间

- 数据来源：高德API返回值，单位为分钟

- 展示规则：如不是整数则向上取整（Math.ceil），格式：「X分钟」

### 4.2.3 拥堵距离

- 数据来源：高德API返回值，单位为米

- 展示规则：<1000米 → 取整显示「Y米」；≥1000米 → 转换为公里保留1位小数「Z公里」

### 4.2.4 车流量

- 数据来源：海康威视接口，统计单位时间内通过卡口的车辆数

- 展示格式：「X辆/小时」，X为1小时内通过车辆总数（整数）

### 4.2.5 在途车统计

- 在途车 = 已入城车辆数 − 已出城车辆数（当日累计值差）

- 按小时粒度聚合展示12小时趋势

# 5. 非功能需求

## 5.1 性能要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 大屏首屏加载时间 | ≤ 3 秒（正常网络环境） |
| 数据刷新延迟 | 实时数据展示延迟 ≤ 5 秒 |
| 地图渲染帧率 | 地图交互操作帧率 ≥ 30fps |
| 并发支持 | 支持 ≥ 10 个大屏客户端同时在线 |
| 系统可用性 | ≥ 99.5%（年度） |

## 5.2 兼容性要求

- 分辨率：主要适配 1920×1080（主屏），兼容 2560×1440（大尺寸会议屏）

- 浏览器：Chrome 90+（推荐），Edge 90+

- 网络：局域网内网部署，要求带宽 ≥ 10Mbps

## 5.3 安全要求

- 系统部署于政务内网，不直接对外网开放

- 前端访问需通过统一身份认证（SSO）

- 视频流调用需鉴权，防止未授权访问

## 5.4 显示要求

- 大屏系统专为展示设计，不需要支持移动端适配

- 主题采用深色科技风（深蓝色底色 + 青色高亮）

- 字体大小需保证在至少2米观看距离下清晰可见

# 6. 异常状态处理

## 6.1 数据异常处理规则

| 异常场景 | 前端处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接口超时（>5s未响应） | 保留上一次成功数据，显示"数据更新中..."提示 | 不清空已有数据 |
| 接口返回空数据 | 对应指标显示"—"，图表区域显示空状态占位图 | — |
| 设备离线 | 设备图标显示灰色离线状态 | 在线率分母仍计入总数 |
| 拥堵指数为0 | 显示"道路通畅"绿色标签，不显示拥堵指数数值 | — |
| 视频流断开 | 视频区域显示"信号丢失"占位图，并显示最后更新时间 | — |
| 天气接口异常 | 天气图标显示默认图标，数值显示"—" | — |

# 7. 功能指标清单

以下为系统全部功能点汇总，来源于产品指标清单（2026.04.07版本）：

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通态势分析 | 感知体系 | 感知体系 | 展现交通领域感知设备统计数据（电子警察、违停抓拍、治安卡口、超速抓拍、信号灯控制、信息发布屏等） |
| 2 | — | 徐闻出行 | 城市车流量分析 | 今日入城车辆数量 |
| 3 | — | — | — | 今日出城车辆数量 |
| 4 | — | — | — | 当日入城整体流量信息及流量增长趋势（6小时内） |
| 5 | — | — | — | 当日出城整体流量信息及流量增长趋势（6小时内） |
| 6 | — | — | 今日在途车 | 今日在途车分析（12小时内统计趋势） |
| 7 | — | — | — | 昨日在途车分析（12小时内统计趋势） |
| 8 | — | — | 近七日流动车 | 近7日出入城整体流量信息及流量增长趋势 |
| 9 | — | 港口交通拥堵分析 | 拥堵情况 | 进出港方向拥堵程度（颜色区分） |
| 10 | — | — | — | 进出港方向拥堵情况（文字概括） |
| 11 | — | — | — | 进出港方向拥堵指数 |
| 12 | — | — | — | 进出港方向车流量 |
| 13 | — | — | — | 拥堵指数达到轻度拥堵展示优化策略 |
| 14 | — | — | 港口车辆 | 当日进港车辆统计 |
| 15 | — | — | — | 当日出港车辆统计 |
| 16 | — | — | — | 当日待舶车辆统计 |
| 17 | — | — | — | 当日进出港车辆流量分析 |
| 18 | — | — | 港口运力 | 港口运力综述 |
| 19 | — | — | — | 可运船舶数量统计 |
| 20 | — | — | — | 可运车辆数量统计、分类 |
| 21 | — | — | — | 待舶车辆数量统计、分类 |
| 22 | — | 拥堵预测 | 未来拥堵预测 | 预测未来各路段30分钟的拥堵指数（每5分钟更新） |
| 23 | — | — | 道路承载 | 轮播展示路段承载统计及预测 |
| 24 | 交通态势地图 | 交通态势地图 | 感知设备 | 在地图中展示全域内道路、车流、卡口等感知设备信息 |
| 25 | — | — | 设备检索 | 对全县交通设备进行搜索，并在地图中进行定位展示 |
| 26 | — | — | 视频调用 | 对全县交通摄像头进行实时调用 |
| 27 | — | — | 交通部件 | 依托GIS地图在县域内呈现交通部件信息 |
| 28 | — | — | 重点路段 | 依托GIS地图分路段呈现进/出港各路段的承载状态 |
| 29 | — | — | — | 进/出港各路段行驶车辆基本信息 |
| 30 | — | — | — | 进/出港当日各路段行驶车辆数量趋势及下一时间段预测值 |
| 31 | — | — | — | 进/出港近10天车辆高峰时间分布 |
| 32 | — | — | — | 进/出港近10天车辆峰值趋势 |

# 8. 待确认事项

以下内容在文档编写过程中存在不确定性，需与相关方进一步确认后补充：

| # | 待确认问题 | 涉及模块 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各数据接口的具体字段名、返回格式及鉴权方式（高德、海康、天气、港口系统） | 数据接口 | 待确认 |
| 2 | 港口预警响应方案各级别对应的拥堵指数阈值 | 3.8 预警响应 | 待确认 |
| 3 | 各功能模块的数据刷新频率是否需要可配置 | 全局 | 待确认 |
| 4 | 调度策略内容是否需要支持后台配置，还是长期保持静态 | 3.7 调度策略 | 待确认 |
| 5 | 设备检索功能的检索范围及匹配规则（精确/模糊） | 3.4.4 设备检索 | 待确认 |
| 6 | 天气接口具体对接平台（和风天气/高德天气/其他） | 3.1.4 天气 | 待确认 |
| 7 | 道路承载"预测值"数据由哪个模型/接口提供 | 3.3.6 道路承载 | 待确认 |
| 8 | 感知设备平台是否已有统一API，或需逐厂商对接 | 感知体系 | 待确认 |

# 附录：版本变更记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.04 | 产品团队 | PRD初版，基于当前系统截图与指标清单整理，覆盖全量功能描述 |