徐闻县智慧交通大屏建设方案

建设单位：徐闻县政务服务和数据管理局 编制单位：科大讯飞股份有限公司 版本：V1.0 日期：2026年5月

第二章 现状及需求分析

2.1 现状分析

2.1.1 徐闻县交通区位概况

徐闻县位于中国大陆最南端，是琼州海峡北岸的重要交通枢纽，承担着粤琼两省陆路交通的咽喉功能。徐闻港（新港）作为琼州海峡主要客货滚装运输港口，是进出海南岛的核心通道之一。根据2026年春运公开报道，徐闻港（含海安新港、海安港应急泊位）40天内完成航班吞吐量超1.1万个、旅客吞吐量约350万人、车辆吞吐量约100万辆，春运期间日均保障约8.6万旅客、2.4万车辆过海，单日航班、车辆、货物吞吐量均创历史新高，充分体现了琼州海峡通道在节假日和集中出行场景下的高强度交通保障压力。

本方案围绕”看清态势、提前预警、协同处置、复盘评估”的业务闭环开展建设，形成覆盖徐闻港、进港道路、预约出行、气象停复航、卡口过车和应急资源的综合交通治理能力，提升春运、节假日、停复航等高压场景下的交通保障水平。

交通基本数据：

- 日均进港车辆：约8,000辆（平日），春运高峰期进港方向日均车流量可达50,000辆次

- 港口日均发船班次：约100+班次（徐闻港约86班/日 + 海安新港约21班/日）

- 单船载车量：35-120辆（主力船型60-80辆，大型船可达120辆以上）

- 港口日消化能力：约8,000-10,000辆（受泊位、航次、单船载车量限制）

- 主要进港通道：进港大道（双车道至三车道，约14.8公里）、徐海路（三车道，约4.2公里）、环半岛公路（三车道，约7.3公里），三条道路合计约20公里以上

- 拥堵高峰时段：中午至晚上八九点

- 历史典型拥堵场景：2023年春运期间曾出现进港大道、徐海大道、环半岛公路等主要通道长距离排队和车辆滞留，说明徐闻港在集中出行和突发停复航场景下，仍需要更强的提前研判、分流组织和跨部门协同能力

- 琼州海峡年停航次数：每年因台风、大雾等恶劣天气停航约10-20次（台风季7-10月尤为频繁），每次停航后恢复通航极易引发集中出行和大规模拥堵

由于港口运力有限（日消化能力约8,000-10,000辆，单船载车约65辆/载客约165人），当车辆到达速率超过港口消化能力时，极易在进港通道形成大规模拥堵。春运期间日均车流量达平日的6倍以上，远超港口消化能力，拥堵问题尤为突出。此外，琼州海峡每年因台风、大雾等恶劣天气停航约10-20次，停航期间车辆积压，恢复通航后集中出行形成”堰塞湖效应”，是除春运外最主要的拥堵诱因。

拥堵的真实成因（区别于一般理解）：

核心业务判断：在预约制已控制装船车辆总量的前提下，徐闻进港拥堵更多来自”早到车辆、送人车辆、过路车辆、停复航积压车辆”与道路通行能力、港口消化能力之间的时空错配。系统研判围绕车辆到达节奏、道路通行余量、港口消化能力、卡口实测车流和现场管控状态展开。

预约系统已经从源头控制了”装船车辆”总量——港口根据运力和班次主动放出可预约数量，预约总量本身不会超过港口消化能力。但实际拥堵仍频繁发生，其真实成因是：

- 早到车流叠加：预约规则原则上只允许提前2小时进入港口区域，但大量车辆为”保险起见”提前更长时间到达，造成道路上车辆密度远超合规通行量。

- 送人车流加压：单船载客约165人远多于载车约65辆，节假日期间大量纯坐船人员需要去港口，通过出租车、亲友送行（含摩托车）等方式到港，这些”送行车辆”无需预约即上路，进一步加大道路压力。

- 过路车流叠加：部分非进港、非送行车辆（如本地通勤、过路车辆）也叠加在同一道路网。

2.1.2 现有交通管理手段

目前徐闻县针对进港交通拥堵已建立了一套以”预约管控”为核心的管理体系：

（1）预约制管控

所有车辆进入徐闻港必须提前通过预约系统预约，未预约车辆不允许进入港口区域。预约平台同时承接车辆预约和人员预约，是控制进港车辆总量的核心手段。

（2）道路分流与临时停车

在拥堵发生或逐步加剧时，徐闻县政府动态调整道路功能： - 将次要道路临时划为停车区域，降低主要道路车辆通行压力； - 通过车道功能的临时调整，组织已预约进港车辆有序排队，同时保障非进港车辆和过路车辆的正常通行。

（3）人工设卡检查

在即将拥堵或拥堵逐步增加时，在关键路口设置检查点，安排人员核验车辆预约状态： - 未预约车辆不允许继续前行； - 已预约但未到预约时段（早于预约时间 2 小时以上）的车辆，引导其先到附近停车场或临时停车区休息，按时再来。

（4）信息发布

通过道路诱导屏、广播等方式发布分流指引、停车区指引等信息。

（5）视频监控

主要路段和港口区域已部署视频监控摄像头、电子警察等，用于日常巡查和事件发现。

2.1.3 现有信息化基础

| 系统/设施 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 预约系统 | 已运行 | 控制进港车辆总量 |
| 视频监控 | 已部署 | 海康/大华摄像头覆盖主要路段 |
| 诱导屏 | 已部署 | 可发布文字信息 |
| 高德地图数据 | 可获取 | 路况、拥堵指数 |
| 气象预警数据 | 可获取 | 台风、大雾等预警 |
| 交通信号灯 | 已部署 | 不支持远程控制 |
| 无人机 | 未配置 | 计划配置2台+飞手 |

2.2 存在问题

尽管徐闻县已建立了以预约制为核心的交通管控体系，但在实际运行中仍存在以下突出问题：

2.2.1 拥堵预判能力不足

当前交通管理以”被动响应”为主——等到拥堵已经发生或明显加剧后才启动应对措施。缺乏基于多源数据的综合预判能力，特别是无法识别”早到车流压力”这一关键先行指标，难以在拥堵形成之前提前介入。

具体表现： - 无法识别提前到达的车辆群体——预约规则虽限定”只允许提前2小时进入港口区域”，但缺少手段实时识别和拦截早到车辆； - 无法结合气象预报（如台风恢复通航后的集中出行）提前预警； - 从发现拥堵到启动分流措施存在明显时间差。

2.2.2 多源数据未打通

车辆预约数据、人员预约数据、实时路况数据、气象数据、视频监控数据、卡口过车数据以及港口/海事停复航信息分散在不同系统中，缺乏统一的数据汇聚和关联分析平台。管理人员需要在多个系统间切换查看，无法形成对交通态势的全局认知。

具体表现： - 预约系统只能看到预约量，看不到实时路况； - 路况数据只反映当前状态，无法结合预约数据预判趋势； - 气象预警与交通管理决策之间缺乏自动化联动。

2.2.3 处置标准化和协同闭环不足

何时启动道路分流、何时设置检查点、向哪些预约用户发送通知、建议调整到什么时间到达——这些关键决策目前完全依赖管理人员的个人经验判断，缺乏数据支撑和标准化流程。

具体表现： - 不同值班人员对同一态势的判断和响应可能不同； - 缺乏量化的分级响应标准（如拥堵指数达到多少启动分流）； - 预约用户通知的时机和内容缺乏精准性。

2.2.4 缺少空中视角能力

当拥堵发生时，地面视角受限，难以快速获取拥堵的全貌信息（拥堵长度、滞留车辆数量、拥堵蔓延方向等）。目前尚未配置无人机，无法提供空中巡查、喊话疏导等辅助手段。

2.2.5 缺乏复盘沉淀与成效评估能力

每次拥堵处置结束后，缺乏系统化的数据记录和效果评估机制。历史处置经验未能沉淀为可量化、可对比的数据资产，无法支撑策略的持续优化。

具体表现： - 无法回答”上次春运分流措施效果如何”； - 无法对比不同处置策略的缓解时间和效果； - 领导汇报材料需要手动整理，缺乏自动化报告能力。

2.3 项目的意义及必要性

2.3.1 政策层面

本项目的建设符合国家、省、市各级政策要求：

国家层面：

| 政策文件 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 《交通强国建设纲要》（中共中央、国务院，2019年） | 推进交通基础设施数字化、网联化，推动大数据、人工智能等新技术与交通行业深度融合 |
| 《国家综合立体交通网规划纲要》（中共中央、国务院，2021年） | 推进智慧交通发展，提升交通运输智慧化水平 |
| 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（国务院，2022年） | 加快交通基础设施智能化升级，推进智慧公路、智慧港口建设 |
| 《数字交通”十四五”发展规划》（交通运输部，2022年） | 构建数字交通体系，推动交通运输数字化转型，提升交通运输智慧化水平 |
| 《“十四五”数字经济发展规划》（国务院，2022年） | 加快交通等领域数字化转型，推进智慧城市建设 |
| 《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》（交通运输部，2024年） | 推动公路感知网络覆盖，提升路网运行监测和应急处置能力 |

广东省层面：

| 政策文件 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 《广东省数字政府改革建设”十四五”规划》（广东省人民政府，2021年） | 推进政务服务数字化，建设数字政府 |
| 《广东省综合交通运输体系”十四五”发展规划》（广东省人民政府，2021年） | 加快智慧交通建设，提升交通运输信息化水平 |
| 《广东省新型城镇化规划（2021-2035年）》 | 推进智慧城市建设，提升城市治理智能化水平 |
| 《广东省数字交通”十四五”发展规划》（广东省交通运输厅，2022年） | 推进交通运输领域新型基础设施建设，构建数字交通体系 |

湛江市/徐闻县层面：

| 政策文件 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 《湛江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 推进智慧城市建设，加快数字化转型 |
| 《徐闻县智慧城市项目EPC总承包》 | 本项目所属总承包范围，明确智慧交通作为重点建设内容 |
| 《琼州海峡一体化高质量发展规划》 | 提升琼州海峡通道保障能力，推进港口智慧化建设 |

2.3.2 业务层面

徐闻港作为琼州海峡北岸核心港口，其交通保障能力直接关系到： - 粤琼两省互联互通：徐闻港是海南岛与大陆连接的生命线通道； - 春运保障：每年春运期间大量车辆集中过海，交通压力极大； - 应急安全：台风停航后恢复通航的集中出行、重大事故等突发事件需要快速响应； - 民生服务：减少旅客和司机的等待时间，提升出行体验。

建设智慧交通指挥系统，将现有的”被动响应”模式升级为”主动预判+精准调度”模式，是保障琼州海峡通道安全畅通的必要举措。

从治理视角看，徐闻交通问题的特殊性在于：港口运力、船舶班次、停复航窗口等关键变量并不完全由县域道路管理部门直接控制，但车辆排队、道路拥堵、人员滞留和民生保障压力最终会外溢到县域交通体系。因此，本方案的核心不是单纯建设一块交通大屏，而是帮助徐闻县将”港口压力外溢”转化为可感知、可预警、可调度、可复盘的治理能力。

2.3.3 技术层面

当前人工智能、大数据分析、物联网等技术已经成熟，具备支撑智慧交通系统建设的条件： - 规则引擎和专家经验规则可实现基于多源数据的拥堵预判； - 大屏可视化技术可实现交通态势的直观呈现； - 无人机技术可提供低成本的空中巡查和应急服务能力； - 数据融合技术可打通多个信息孤岛，形成统一决策视图。

2.4 需求分析

2.4.1 总体需求

议：系统根据风险等级、拥堵阶段和策略库生成处置建议； - 全程闭环留痕：从预警触发、指令下达、执行反馈到事后复盘形成完整记录。

系统以”早到车流压力 + 道路通行余量 + 气象停复航事件”为核心研判变量，围绕琼州海峡进出岛通道形成统一研判口径。通过提前识别车辆集中到达风险、道路拥堵蔓延趋势和气象停复航影响，为领导决策、值班处置和一线执行提供同一套数据依据。

项目建设边界以”态势感知、风险预警、指挥协同、处置留痕、复盘分析”为主，不替代既有预约平台、视频平台、卡口/电子警察平台、诱导屏平台、应急通信系统和现场指挥体系；对外部系统能力依赖较强的功能，按照接口开放情况、数据质量和业务成熟度分期实现。

2.4.2 功能需求

基于徐闻县交通管理的实际业务场景，系统需要支撑以下核心能力：

（1）态势感知与一屏总览

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时路况展示 | 在地图上展示主要道路的拥堵状态、车速、拥堵长度 |
| 预约数据可视化 | 展示当前及未来时段的预约量分布，识别即将到来的高峰 |
| 气象信息融合 | 展示气象预警信息，评估对交通的影响 |
| 智能态势摘要 系统 | 自动生成当前交通态势的文字结论、风险等级和主要影响因素 |
| 关键指标看板 | 拥堵指数、预约饱和度、港口消化率等核心指标 |

（2）智能预判与预警

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 拥堵风险识别 | 在数据充分接入的条件下，基于预约数据、路况趋势和气象信息识别拥堵风险趋势，支撑提前介入；具体预判时长以实际数据接入情况和规则调优结果为准 |
| 分级预警 | 绿色（平稳）→ 黄色（关注）→ 橙色（严重）→ 红色（紧急）四级预警 |
| 主动提醒 | 预警触发时自动弹窗提醒值班人员，附带分析结论和主要影响因素 |

（3）分级响应与策略执行

系统需支撑徐闻县现有的分阶段递进响应机制：

| 阶段 | 触发条件 | 系统支撑能力 |
| --- | --- | --- |
| 常态管控 | 拥堵指数正常 | 日常监控，预约数据展示 |
| 预警通知 | 预判即将拥堵 | 系统生成错峰通知建议和诱导屏提示内容；可联动无人机辅助核查重点路段 |
| 道路分流 | 拥堵逐步增加 | 系统匹配分流策略，展示分流路线和设卡点位，支撑指令下达；无人机辅助巡查和喊话引导 |
| 全面管控 | 完全拥堵 | 无人机全路段巡查统计，设卡点位建议，资源调度 |

（4）无人机协同

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务派发 | 拥堵达到一定程度时，系统建议无人机起飞，指定巡查路线 |
| 视频回传 | 无人机实时画面接入系统大屏，提供空中视角 |
| 拥堵统计 | 通过无人机空中视角辅助估算拥堵长度和滞留规模，为现场核查、喊话疏导和指挥调度提供补充依据 |
| 喊话疏导 | 通过无人机喊话引导车辆进入停车区或配合分流 |
| 效果监控 | 分流执行后通过无人机辅助核查现场变化和疏导效果 |

（5）指挥通信协同（作为指挥处置支撑能力）

围绕”一屏指挥、一键通信”理念，提供贯穿处置全流程的通信协同能力。当前阶段以系统内置消息和快捷指令为主，远期对接徐闻县应急局规划建设的应急融合通信系统，实现统一调度。

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键呼叫 | 在地图或资源面板上点击人员/单位，一键发起语音呼叫 |
| 多方视频会商 | 同时拉起交警、飞手、应急、港口等多方视频，统一指挥 |
| 任务派单 | 以消息形式派发任务，支持文字/图片/位置/语音 |
| 集群对讲 | 一键对讲全员或指定群组（如”全体交警”、“分流组”） |
| 通信记录留痕 | 所有通话和消息自动归档，支撑复盘追溯 |
| 快捷指令 | 预设常用指令（如”启动分流”、“设卡检查”），一键下达 |

（6）应急物资与民生保障

当台风停航或节假日拥堵持续时间较长时，县政府相关部门需出动人力发放盒饭、饮用水等物资，部分情况下还需疏散驾驶员和特殊车辆。系统需支撑应急物资保障的调度和跟踪：

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 滞留规模评估 | 基于拥堵长度和车辆数量，估算滞留人员规模和物资需求量 |
| 物资调度建议 | 根据滞留规模，建议调配矿泉水、食品、应急药品等物资数量 |
| 安置点管理 | 在地图上标注临时安置点位置、容量和当前状态 |
| 发放记录 | 记录物资发放时间、地点、数量，支撑事后统计和汇报 |
| 特殊车辆疏散 | 识别冷链车、危化品车等特殊车辆，优先安排疏散或保障 |
| 人员调度 | 展示应急保障人员（志愿者、工作人员）分布和任务分配 |

（7）复盘分析与报告

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 历史回溯 | 时间轴回放历史事件处置全过程 |
| 策略评估 | 对比不同处置策略的效果（缓解时间、缓解率） |
| 趋势分析 | 按日/周/月/季度分析交通趋势 |
| 报告导出 | 按业务模板生成Excel、PDF或PPT等格式的基础分析报告 |

2.4.3 典型业务场景

场景一：节假日高峰预警

节假日进岛车辆集中到达，系统结合未来预约量、历史同期规律、港口小时消化能力和进港道路通行状态，提前识别预约到达曲线是否超过港口消化能力。若未来2小时存在集中到达风险，系统自动生成风险摘要、错峰通知建议、停车区预启用建议和诱导屏发布内容，辅助值班人员提前干预。

场景二：台风停航后复航疏运

海事或港口方发布复航信息后，系统结合停航时长、滞留车辆规模、特殊车辆数量、预约恢复情况和天气恢复趋势，预测积压车辆消化时间，建议按冷链车、危化品车、普通车辆等保障顺序分批放行，并联动应急资源保障饮水、食品、停车和现场秩序。

场景三：进港大道拥堵处置

当进港大道车速下降、排队长度增加并向县城通道传导时，系统自动识别当前拥堵阶段，推荐设卡点位、分流路线、临时停车区和诱导屏内容。指挥员确认后，系统记录指令下达、人员到位、诱导信息发布和现场反馈，处置结束后形成复盘材料。

2.4.4 性能需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据刷新频率 | 路况、预约、气象等关键数据按业务需要准实时更新，具体频率以实际接口能力确定 |
| 研判响应 | 在数据正常接入条件下，风险等级和阶段识别计算响应时间 ≤ 15秒 |
| 大屏加载时间 | 首屏加载 ≤ 3秒（在标准网络环境下） |
| 系统可用性 | 系统软件层面 7×24小时运行可用率 ≥ 99.9%（不含基础设施、网络、外部接口等非系统软件因素导致的不可用） |
| 并发用户 | 支持 ≥ 20人同时在线 |

说明：以上性能指标基于系统软件本体能力，外部数据接口的稳定性、政务网络环境、机房硬件运维等因素由相关方协同保障。

2.4.5 用户需求

2.4.5.1 用户角色与使用场景

| 用户角色 | 核心需求 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 交通管理领导 | 一屏看全局、快速了解态势、获取汇报材料 | 日常巡查、领导视察、会议汇报 |
| 指挥中心值班员 | 实时监控、接收预警、确认执行策略 | 日常值班、拥堵处置 |
| 一线执行人员 | 接收任务指令、反馈执行进度 | 设卡检查、道路分流、无人机操作 |

第三章 总体设计

3.1 设计原则

3.1.1 预判优先

从传统的”拥堵发生后被动响应”转变为”基于数据提前预判、主动干预”。通过预约数据、路况趋势、气象信息的综合分析，在拥堵形成之前启动预防措施，将问题消灭在萌芽阶段。

3.1.2 智能辅助、指挥决策

3.1.3 平战结合

系统在日常状态下提供态势监控和数据分析能力，在拥堵或应急状态下无缝切换为指挥调度模式。同一套系统、同一套数据，覆盖从日常到应急的全场景。

3.1.4 数据驱动

以预约系统数据为核心决策依据，融合路况、气象、视频等多源数据，用数据支撑研判、支撑决策、支撑评估，减少单纯依赖个人经验判断的情况。

3.1.5 务实可行

基于现有基础设施条件进行设计，不依赖尚不具备的能力（如信号灯远程控制）。策略执行通过诱导屏信息发布、人工设卡、无人机辅助等现有或即将配置的手段落地。

3.2 设计思路

3.2.1 核心理念

本系统以”快速判断态势、及时形成建议、全过程闭环留痕”为核心设计理念：

- 快速判断态势：进入系统即可通过智能摘要栏、风险等级色标、关键指标卡片，快速掌握当前交通全局状态；

- 及时形成建议：系统根据当前拥堵阶段、道路状态、卡口过车情况和策略库，生成可执行的处置建议；

- 全过程闭环留痕：从预判预警、策略建议、执行跟踪到效果评估，系统记录关键过程、处置动作和研判依据，便于复盘和汇报。

围绕徐闻县的通道型交通治理特点，系统重点解决三件事：一是提前看见未来车流压力，二是判断港口消化能力是否足以承接车辆到达，三是在压力外溢到县域道路前形成可执行的预警、分流和管控建议。

3.2.2 业务模式设计

系统设置三大业务模式，覆盖交通管理全场景：

系统业务模式以”总览监测、指挥处置、统计分析”为主线组织。无人机、通信协同、物资保障、诱导屏发布、卡口过车分析等能力作为指挥处置和统计分析的支撑能力，与总览监测共同形成交通治理闭环。

| 模式 | 定位 | 核心场景 |
| --- | --- | --- |
| 总览监测模式 | 日常值班，一屏看全局 | 实时态势感知、风险预警、态势评估 |
| 指挥处置模式 | 拥堵/应急响应，策略执行 | 分级响应、策略推荐、指令下达、执行监控 |
| 统计分析模式 | 历史复盘，报告生成 | 趋势分析、策略评估、报告导出 |

三大模式之间形成数据闭环：总览监测模式沉淀实时态势数据，指挥处置模式沉淀策略执行和任务反馈记录，统计分析模式形成历史趋势、处置成效和策略维护依据，为后续指挥处置提供参考。

3.2.3 分阶段递进响应机制

基于徐闻县现有的拥堵处置实践，系统设计四级递进响应机制：

分阶段递进响应机制按照”阶段、触发判断、系统动作、协同动作、输出结果”组织，覆盖常态管控、预警通知、道路分流、全面管控四类状态，支撑从风险识别到处置执行的连续闭环。
第一阶段：常态管控（绿色） - 系统状态：日常监控，预约数据正常 - 系统动作：实时展示路况、预约量和关键卡口聚合过车量，持续评估风险变化 - 值守动作：关注重点指标和异常提示，保持日常巡查。

第二阶段：预警通知（黄色） - 触发条件：检测到早到车流开始累积，或未来时段预约到达量集中超过港口小时消化能力，或气象/停复航事件导致集中出行风险上升 - 系统动作：弹窗预警，生成预约用户错峰提示、诱导屏发布内容和分流准备建议 - 协同动作：通过系统消息通道向值班指挥员、交警值班长推送预警信息，必要时发起语音通报 - 现场核查：具备条件时可联动无人机、固定视频、卡口聚合数据和现场反馈辅助核查路况。

第三阶段：道路分流（橙色） - 触发条件：早到车流持续增加且经预约系统通知/诱导屏提示后未明显缓解，进港大道或关键通道车速明显下降，拥堵开始向周边道路传导 - 系统动作：从策略库匹配分流方案，展示分流路线、设卡点位、临时停车区和诱导屏发布内容 - 协同动作：通过系统消息、快捷指令和通信入口组织交警分流组、诱导屏管理员及现场人员协同处置，任务执行情况通过消息和图片回传留痕 - 现场支撑：通过无人机、视频和卡口聚合过车量辅助观察分流变化和道路压力。

第四阶段：全面管控（红色） - 触发条件：主通道长时间低速或阻断，港口积压持续扩大，现场保障和应急资源需要统一调度 - 系统动作：形成资源调度建议、全员通知内容、滞留规模辅助估算和物资需求参考 - 协同动作：支撑交通、公安、应急、港口、海事等部门开展联合会商和统一处置，记录任务派发、现场反馈和保障过程 - 现场支撑：通过无人机、视频、卡口聚合数据和现场反馈辅助掌握拥堵长度、滞留规模和保障需求。

3.3 技术路线

3.3.1 能力建设路线

系统技术路线坚持”数据融合、智能研判、可视指挥、分步建设”的原则，不以单一技术产品为核心，而是围绕徐闻交通治理场景构建可持续扩展的能力体系。

本章节围绕数据汇聚、态势研判、指令协同和复盘评估展开，重点说明系统能力建设路径和业务支撑方式。具体前端框架、数据库、中间件等技术实现内容在后续深化设计或实施方案中进一步细化。

| 技术方向 | 建设内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 多源数据融合 | 汇聚预约、港口、路况、气象、视频、诱导屏等数据 | 打破信息分散状态，形成统一态势视图 |
| 地图可视化 | 展示进港道路、港口区域、停车区、关键点位和拥堵状态 | 支撑领导总览和指挥员空间化研判 |
| 智能研判 | 采用规则引擎和专家经验库进行风险评估 | 支撑拥堵预判、阶段识别和策略推荐 |
| 视频联动 | 聚合关键路段和港口区域视频画面 | 支撑现场确认、指挥联动和处置复盘 |
| 指挥协同 | 支撑任务派发、执行反馈、通信记录和处置留痕 | 形成从研判到执行的闭环 |
| 统计分析 | 汇聚历史事件、策略执行和处置效果数据 | 支撑复盘评估、报告生成和持续优化 |
| 扩展接入 | 预留无人机、诱导屏等扩展能力 | 满足后续移动补盲和应急场景深化 |

3.3.2 业务部署架构

系统采用政务内网部署和分层接入方式，保障交通治理数据安全、业务连续运行和后续能力扩展。

系统运行在政务内网，面向指挥中心大屏和授权PC终端提供访问；外部系统通过安全边界和接口授权接入，相关数据仅在授权范围内使用；地图、视频、预约、气象、卡口等数据能力按照接口成熟度和业务急迫性分期接入。

| 部署层级 | 建设内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指挥展示层 | 指挥中心大屏 | 通过政务内网访问系统，支撑日常监测、指挥处置和汇报展示；同时支持值班员、领导通过PC浏览器访问 |
| 业务应用层 | 态势总览、预警研判、指挥处置、复盘分析等应用能力 | 面向不同使用场景提供统一入口和一致交互体验 |
| 数据接入层 | 对接预约、港口、气象、路况、视频、诱导屏等外部系统 | 统一接入、清洗、校验和标准化处理交通相关数据 |
| 数据支撑层 | 运行态势数据、历史事件数据、策略执行数据和日志数据 | 支撑实时研判、历史复盘、报告生成和策略优化 |
| 安全保障层 | 身份认证、权限控制、接口认证、日志审计、数据脱敏 | 满足政务内网安全管理和跨部门数据共享要求 |

视频监控、无人机、诱导屏等前端感知和执行设备根据现有网络条件接入系统；涉及公安、港口、海事、气象等外部单位的数据，通过安全边界和授权机制进行共享。系统建设应支持分期扩展，先满足核心态势感知与指挥处置，再逐步接入更多无人机和视频辅助识别等数据能力。

3.4 系统架构

3.4.1 总体架构

系统采用五层架构设计：

徐闻县智慧交通指挥决策系统总体架构图，展示用户界面层、业务应用层、智能研判层、数据服务层、外部数据层及安全运维保障体系。

各层职责：

| 层级 | 职责 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 用户界面层 | 面向不同场景的交互界面 | 总览监测、指挥处置、统计分析三大模式切换，大屏适配 |
| 业务组件层 | 可复用的功能组件 | 智能摘要栏、地图引擎、策略面板、视频监控、卡口分析、通信协同、图表组件（通信协同支持消息、快捷指令、视频会商等能力，并预留对接应急融合通信系统） |
| 智能研判层 智能 | 分析与决策支持 风险 | 预警、阶段识别、策略建议、执行跟踪、效果评估 |
| 数据服务层 | 数据接入与处理 | 数据接入、数据清洗、数据融合、数据缓存、历史归档 |
| 外部数据层 | 外部系统对接 | 预约系统、高德API、气象接口、视频平台、无人机、诱导屏、应急融合通信系统 |

3.4.2 业务架构

核心业务流程：

系统的核心业务流程为”感知→研判→决策→执行→反馈”五步闭环：

- 数据感知：实时采集预约数据、路况数据、气象数据、视频数据；

- 系统研判：融合多源数据，计算风险等级，识别当前拥堵阶段；

- 策略推荐：根据当前阶段、策略库和关键指标变化，生成对应的处置建议和具体动作；

- 执行落地：处置建议纳入既有现场指挥流程后，通过通信协同能力下达任务，一线人员执行；

- 效果反馈：实时监控执行效果，偏差超阈值时提示指挥员研判调整。

角色协作：

| 角色 | 在系统中的职责 |
| --- | --- |
| 系统研判模块 数据 | 分析、风险预判、策略推荐、偏差检测、效果评估 |
| 指挥员 | 查看系统研判结论、组织处置执行、下达指令、跟踪处置进展 |
| 一线人员 | 接收任务（设卡/分流/无人机操作）、反馈执行进度 |
| 外部系统 | 提供数据（预约/路况/气象）、接收指令（诱导屏/通知推送） |

3.4.3 智能研判设计

智能研判能力定位为”数据辅助研判”，重点通过规则计算、经验库匹配、流程留痕和可追溯机制提升指挥决策效率。系统围绕预约压力、港口消化能力、道路运行状态、卡口聚合过车量、气象和停复航事件建立可解释的研判规则，为风险预警、阶段识别、策略建议和处置复盘提供依据。

| 能力方向 | 说明 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 指标计算 | 对早到车流压力、道路通行余量、气象影响等指标进行统一计算 | 形成风险等级和阶段判断依据 |
| 规则研判 | 按照预设阈值和组合条件识别常态、预警、分流、全面管控等阶段 | 支撑预警触发和处置建议 |
| 经验匹配 | 根据历史案例、常用策略和适用条件匹配相似处置方案 | 为指挥员提供参考方案 |
| 处置留痕 | 记录预警触发、方案确认、指令下达、执行反馈和处置结果 | 支撑复盘评估和责任追溯 |

核心能力由五个子模块组成：

（1）风险预警模块

输入：车辆预约数据（未来时段进港车辆预约量及预约时段分布）+ 卡口/电子警察过车数据（关键路段实测车流量、车牌识别）+ 实时路况（拥堵指数、车速、车流量）+ 气象信息（台风/大雾预警、停复航状态）+ 道路通行能力（静态配置）+ 人员预约数据（辅助参考，用于评估节假日出行高峰规模）

输出：未来一段时间的拥堵风险提示、风险等级（绿/黄/橙/红）和主要影响因素

核心计算逻辑（指标说明）：

- 早到车流压力：将道路上的实际车流量与”当前合规在港区车辆数”进行对比。“道路实际车流量”优先采用关键卡口/电子警察的实测过车数据；在卡口数据未接入时，可采用高德车流量估算或现场反馈替代。“合规在港区车辆数”指当前时间 +/- 2 小时窗口内预约时段对应的车辆总和（即按规则可正常进入港口区域的车辆数）。当道路车流量明显大于这一基准时，说明存在大量提前到达的车辆，构成早到车流压力。增强能力：在合法授权、数据脱敏和字段匹配条件具备后，可开展卡口车辆识别数据与预约时段数据辅助比对，用于识别疑似早到车辆。

- 道路通行余量：通过实时拥堵指数和车速反映主要道路（进港大道、徐海路、环半岛公路）的实际通行能力剩余空间。数据源采用高德路况 API 提供的路段平均车速和拥堵指数（已确认可接入），无需额外部署测速设备。

- 气象影响系数：根据天气类型和停复航状态加权（台风恢复通航 / 大雾停航 / 大雾复航 / 正常天气分别对应不同系数）。

- 综合风险分：以”早到车流压力”为核心，结合”道路通行余量”和”气象影响系数”加权计算，映射到四级预警。

（2）阶段识别模块

基于实时指标自动判断当前处于四个阶段中的哪一个：

| 阶段 | 判断条件 |
| --- | --- |
| 常态（绿色） | 道路车流量与当前合规在港区车辆数基本匹配，主要道路车速正常 |
| 预警（黄色） | 检测到早到车流开始累积（道路车流量超过合规基准），或气象/停复航事件导致风险升高 |
| 分流（橙色） | 早到车流持续增加且经预约系统通知/诱导屏提示后未明显缓解，主要道路车速明显下降，需启动道路分流 |
| 全面管控（红色） | 主通道低速或阻断，车辆滞留持续扩大，需跨部门统一调度并启动应急保障 |

（3）策略建议模块

策略库以分流道路方案为核心，按”主路拥堵 → 引导至替代路”的模式组织。每条分流策略由主路、替代路、启用条件、车型规则、配套措施和退出条件等要素构成，作为指挥员决策参考；所有策略建议均需由指挥员确认后执行，系统不直接驱动现场动作。

策略库结构（核心字段）：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 主路（A） | 发生拥堵的进港主通道路段（如进港大道关键段、徐海路、环半岛公路） |
| 替代路（B） | 用于承接分流车流的备用道路 |
| 启用条件 | 主路达到的拥堵阈值（如车速持续低于阈值 N 分钟、排队长度超过指定值） |
| 车型规则 | 例如 B 路日常限制大车通行，启动分流时对小车临时放行 |
| 配套措施 | 诱导屏发布内容、人工设卡引导点位、无人机喊话路线、临时停车区位置 |
| 退出条件 | 主路恢复正常通行的判定标准 |

示例策略（结合徐闻县进港路网梳理，最终以业务方现场踏勘和确认为准）：

| 编号 | 主路（A） | 替代路（B） | 适用条件简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 进港大道关键段 | 进港大道东侧并行替代路 | 主路连续低速时启用，临时放开小车通行，配合诱导屏引导 |
| S-02 | 徐海路 | 环半岛公路 | 主路低速持续时启用，多车道分流，配合诱导屏与设卡引导 |
| S-03 | 进港大道-徐海路全段 | 多路分流 + 临时停车区 | 主路阻断或大范围低速时启用，配合应急资源调度 |
| … | … | … | 由业务方持续梳理扩展 |

策略库定位为”指挥处置参考库”，用于沉淀常用分流路线、设卡点位、诱导屏文案、配套资源和退出条件。系统基于当前态势匹配处置建议并记录执行过程，支撑现场调度和事后复盘。

按阶段的策略调用方式：

| 阶段 | 策略调用 |
| --- | --- |
| 预警 | 不启用分流策略，主要推送预约用户通知（早到车辆建议先到停车场、人员预约用户合理安排出行）和诱导屏提示 |
| 分流 | 系统从策略库中筛选适用的分流方案，纳入既有现场指挥流程后启用配套业务措施（诱导屏发布、设卡引导、临时停车区等） |
| 全面管控 | 多条分流策略并行启用 + 跨部门视频会商和资源调度 + 应急物资保障 + 无人机巡查统计 + 必要时疏散特殊车辆 |

说明：临时停车区、人工设卡、诱导屏发布等是分流策略落地的业务执行场景，由业务方根据现场情况配合策略启用，不属于独立策略类型。

（4）执行跟踪模块

策略执行过程中，系统按业务需要记录关键指标变化并辅助跟踪处置效果： - 结合路况、视频、卡口聚合过车量和现场反馈观察主路与替代路车流变化； - 对比策略执行前后的道路速度、排队长度、过车量等指标变化； - 当指标持续恶化或未达到预期改善趋势时，提示值班人员研判调整； - 形成调整建议和处置记录，供后续复盘参考。

（5）效果评估模块
策略执行完成后，系统对处置过程和关键指标变化进行记录与辅助评估： - 记录从策略启用到交通状态恢复的过程时间； - 对比执行前后拥堵指数、车速、排队长度、卡口聚合过车量等指标变化； - 在预约平台具备状态反馈且数据合规授权条件满足的情况下，辅助评估早到车辆引导成效； - 沉淀处置过程、执行反馈和评估结果，为统计分析模式和后续复盘提供数据支撑。

第四章 整合共享与业务协同

4.1 系统整合

4.1.1 整合目标

本项目不是孤立建设新系统，而是在现有信息化基础上进行整合升级。通过统一的数据接入平台，将分散在各部门、各系统中的交通相关数据汇聚到智慧交通指挥系统中，形成统一的决策视图。

4.1.2 与预约系统对接

预约系统是本项目最核心的数据来源，其数据直接决定了拥堵预判的准确性。预约平台同时承接车辆预约和人员预约两类数据，是识别”早到车流压力”的关键基础。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 车辆预约感知 | 获取当前及未来各时段已预约的进港车辆数量及预约时段 | 计算合规在港区车辆数，识别早到车流压力 |
| 人员预约感知 | 获取未来各时段乘船人员预约量分布 | 辅助评估节假日出行高峰规模 |
| 时段分布分析 | 按小时或更细粒度统计预约到达分布（人/车分别统计） | 识别集中到达时段，支撑错峰引导 |
| 车辆类型识别 | 区分小客车、货车、大巴等车辆类型 | 支撑不同车辆群体的通行组织和保障 |
| 用户通知协同 | 向预约用户发送到达时间调整建议；在预约平台支持用户类型区分的条件下，可分别向车辆预约用户（早到提示）和人员预约用户（出行建议）推送差异化通知 | 引导早到车辆错峰到达，从源头削减道路压力 |
| 预约状态同步 | 获取取消、改签等预约变更信息 | 动态修正未来车流预测 |

目标对接方式： 通过预约平台开放接口获取人员和车辆预约数据；如平台支持事件推送，可采用消息推送或变更订阅方式同步预约状态。

关键能力： 系统需要具备向预约用户推送通知建议的能力，这是”预警通知”阶段的核心执行手段： - 对车辆预约用户：识别其到达时间是否早于预约时段 2 小时，若是则推送”建议先到附近停车场休息”； - 对人员预约用户：在拥堵态势下推送”建议出行时间和方式（避开高峰、选择公共交通等）“，引导减少送行车流。

接入条件与实施约束： 预约平台需开放数据查询和用户触达能力；如暂不支持自动推送，可由系统生成通知文案和目标时段，由值班人员通过预约平台后台或人工渠道发布。

4.1.3 与高德地图对接

高德地图提供实时路况数据，是拥堵态势感知的基础数据源。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 拥堵状态感知 | 主要道路拥堵等级和拥堵指数 | 快速判断进港通道和周边道路运行状态 |
| 道路速度监测 | 各路段平均车速 | 识别低速路段和拥堵扩散趋势 |
| 排队长度研判 | 拥堵路段排队长度 | 辅助判断拥堵规模和分流必要性 |
| 路况趋势分析 | 近一段时间路况变化趋势 | 判断拥堵是否加剧，为预警和处置提供依据 |

目标对接方式： 根据地图服务授权能力获取实时路况、道路速度和拥堵等级，更新频率以采购服务和接口能力为准。

坐标系： GCJ-02（高德坐标系），系统全局统一使用此坐标系。

4.1.4 与气象系统对接

气象数据是拥堵预判的重要辅助因素，特别是台风停航后恢复通航、大雾等场景。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 气象预警感知 | 台风、大雾、暴雨等预警信息 | 提前识别恶劣天气对通航和道路交通的影响 |
| 海况陆况监测 | 风力等级、能见度、降雨等关键指标 | 判断停航风险和通行保障压力 |
| 天气趋势研判 | 未来24-72小时天气变化趋势 | 支撑节假日、台风季等场景下的提前部署 |
| 停复航信息同步 | 海事或港口方发布的停航、复航通知 | 识别车辆积压和复航后集中出行风险 |

目标对接方式： 对接气象预警、台风路径、风力、能见度等数据；停航/复航信息可通过海事、港口或应急渠道同步。

关键场景： 台风停航后恢复通航是最容易引发大规模拥堵的场景。系统需要在收到复航通知后，立即结合预约数据评估即将到来的车流高峰，提前启动预警。

4.1.5 与视频监控系统对接

利用现有视频监控设施，为指挥决策提供实时画面支撑。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 实时视频查看 | 主要路段和港口区域摄像头画面 | 支撑现场态势确认和指挥联动 |
| 视频回放调取 | 历史视频片段和关键事件画面 | 支撑事件复盘、过程核查和汇报材料整理 |

目标对接方式： 通过既有视频平台或流媒体网关接入实时画面，供大屏查看、指挥联动和复盘调用。具体采用国标平台、RTSP、HLS、WebRTC或其他协议，以现有视频平台能力为准。

关键要求： 视频接入需考虑专网访问、权限控制、断流重连、延迟控制和历史回放授权。系统不直接替代视频平台，而是在交通场景中聚合关键点位画面。

4.1.6 与卡口/电子警察对接（聚合过车与车辆识别数据）

卡口与电子警察是公安交警体系已部署的固定感知设备，可在授权条件具备的情况下提供聚合过车量、车型分布及车辆识别等数据，为早到车流压力研判和分流效果复盘提供补充依据。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 过车量统计 | 各卡口的小时过车数、车型分布 | 辅助掌握道路实际车流量，支撑早到车流压力研判 |
| 车牌识别 | 车牌号、过车时间、车型、行驶方向 | 在授权和数据条件具备后，与预约平台数据进行比对，辅助识别疑似早到车辆 |
| 分流执行验证 | 主路、替代路、设卡点的过车量变化 | 辅助观察分流策略执行效果，支撑处置跟踪和复盘分析 |

核心应用场景：

| 场景 | 数据使用方式 |
| --- | --- |
| 早到车流压力计算 | 主要进港道路卡口的实测过车量 vs 预约平台合规在港区车辆数 |
| 疑似早到车辆辅助识别（增强能力） 在合 | 法授权、数据脱敏和字段匹配条件具备后，开展卡口车辆识别数据与预约时段数据比对，辅助识别疑似早到车辆 |
| 分流效果实测 | 策略启用前后，主路和替代路关键卡口过车量变化趋势 |
| 滞留车辆动态估算 | 结合关键卡口过车量、港口消化能力和现场反馈进行滞留规模辅助估算 |

目标对接方式： 通过公安交警卡口/电子警察平台获取过车统计和车辆识别数据。具体协议、字段以平台对接接口为准。

接入条件与实施约束： - 数据安全合规：车牌属于个人信息，需在合法授权、最小必要、脱敏展示和日志审计等条件下使用，仅服务交通治理场景； - 平台开放能力：需公安交警协调开放聚合过车量或车辆识别相关数据能力； - 分期实施路径：第一阶段以关键卡口聚合过车量为主，降低数据安全和接口对接门槛；具备授权和数据条件后，再推进车辆识别数据与预约数据的辅助比对能力。

分期接入建议：

| 阶段 | 接入内容 | 建设目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 关键卡口小时过车量（不含车牌） | 早到车流压力由单一估算逐步增强为聚合过车量辅助研判 |
| 第二期 | 卡口车牌识别 + 预约平台车牌比对 | 在合法授权和数据条件具备后，辅助识别疑似早到车辆，支撑更精细的提示和管理 |

4.1.7 与无人机系统对接

未来配置的2台无人机将作为拥堵处置各阶段的重要辅助手段。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 空中视频回传 | 无人机实时画面接入大屏 | 补充地面视频盲区，辅助掌握拥堵全貌 |
| 任务状态同步 | 无人机起飞、巡查、返航等状态 | 便于指挥中心掌握无人机任务执行情况 |
| 飞行轨迹展示 | 在地图上展示无人机实时位置和巡查路线 | 支撑巡查路线管理和现场态势联动 |
| 车辆识别与统计 | 基于空中视角的车辆数量、排队长度、拥堵范围识别 | 实测排队长度和滞留规模，比地面数据更全面 |

目标对接方式： 通过无人机视频流和无人机管理平台获取实时画面、飞行状态、轨迹信息和识别数据。

使用场景（贯穿多个阶段）： - 预警阶段：起飞确认实际路况，为决策提供空中视角依据； - 分流阶段：监控分流执行效果，统计拥堵车辆数量和距离，喊话引导车辆进入停车区； - 全面管控阶段：全路段巡查，统计拥堵长度和滞留车辆数量，大范围喊话疏导； - 物资保障阶段：实测滞留车辆数量，支撑应急物资需求量估算。

能力边界： 无人机定位为移动补盲和应急辅助感知能力。受天气、空域、飞手、续航、夜间能见度等条件影响时，系统应支持通过固定视频、卡口数据和现场人员反馈替代确认。

4.1.8 与诱导屏/广播系统对接

诱导屏是策略执行的重要信息发布渠道。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 诱导信息发布 | 分流指引、停车区指引、安全提示等内容 | 将指挥策略转化为面向驾驶员的现场引导 |
| 发布状态查看 | 当前显示内容、设备在线状态等信息 | 掌握诱导屏运行状态，便于核查发布效果 |

目标对接方式： 现有诱导屏已具备远程发布能力，本系统通过诱导屏控制系统或信息发布平台下发分流指引、停车区指引和安全提示。具体协议（如MQTT、HTTP、专有协议等）以现有诱导屏平台对接接口为准。

4.1.9 与应急融合通信系统协同（预留扩展）

徐闻县应急局已规划建设应急融合通信项目，本系统在指挥处置场景下预留与融合通信系统的集成能力。

| 对接能力 | 数据内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 语音调度 | 对讲、电话、集群通信统一调度 | 指挥员可在系统内直接呼叫一线人员，无需切换设备 |
| 视频会商 | 多方视频连线 | 支撑跨部门联合指挥和现场画面共享 |
| 消息通信 | 文字、图片、位置等消息 | 任务派发和执行反馈的统一通道 |
| 通信记录 | 通话和消息记录留痕 | 处置过程可追溯，支撑复盘和责任确认 |

协同策略：当前阶段以内置消息、快捷指令和处置记录留痕为主，支撑任务派发和执行反馈；待应急融合通信系统建成并开放接口后，再接入统一语音调度、多方视频会商和消息通信能力，实现”一屏指挥、一键通信”。

4.2 数据资源共享

4.2.1 数据资源目录

| 数据类别 | 数据项 | 来源部门/系统 | 业务用途 | 数据分层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆预约数据 | 进港车辆预约量、预约时段分布、车辆类型、预约状态 | 预约平台 | 计算合规在港区车辆数，识别早到车流压力 | 基础数据 |
| 人员预约数据 | 乘船人员预约量、时段分布、预约状态 | 预约平台 | 辅助评估节假日出行高峰规模 | 基础数据 |
| 港口数据 | 班次、待渡车辆、售检票状态、停复航信息 | 港口/海事相关系统 | 判断港口消化能力和复航疏运压力 | 基础数据 |
| 路况数据 | 拥堵指数、车速、拥堵长度 | 地图服务/交管数据 | 识别道路拥堵和扩散趋势 | 协同数据 |
| 卡口/电子警察数据 | 聚合过车量、车型分布、车辆识别数据（授权后） 公安 | 交警卡口/电子警察平台 辅助 | 研判道路车流量、疑似早到车辆和分流变化趋势 协同数据 | （聚合数据先行） |
| 气象数据 | 预警信息、风力、能见度、台风路径 | 气象局/应急渠道 | 识别停航和恶劣天气风险 | 基础数据 |
| 视频数据 | 实时视频流、历史回放 | 视频监控平台 | 现场确认、指挥联动、复盘取证 | 基础数据 |
| 无人机数据 | 视频回传、飞行状态、轨迹、车辆识别统计 | 无人机管理平台 | 移动补盲、现场巡查、排队长度实测、喊话辅助 | 扩展数据 |
| 诱导屏数据 | 信息发布、显示状态 | 诱导屏控制系统 | 分流指引和停车区引导 | 协同数据 |

4.2.2 数据标准规范

为确保多源数据的有效融合，制定以下数据标准：

（1）坐标系统一 - 全系统统一使用 GCJ-02 坐标系（高德坐标系）； - 外部数据如使用 WGS-84 坐标系，接入时自动转换。

（2）时间格式统一 - 统一使用 ISO 8601 格式：YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ； - 时区统一为东八区（UTC+8）。

（3）接口规范统一 - 外部接口遵循统一接口管理要求，具体协议、数据格式、错误码和调用频率以实际对接系统能力和双方确认结果为准。

（4）数据质量要求 - 数据完整性：关键字段不允许为空； - 数据时效性：超过有效期的数据标记为过期； - 数据异常检测：接入层自动检测数据断流和异常值。

4.2.3 数据安全与权限

| 安全措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 传输加密 | 系统接口传输采用加密通道，具体加密方式根据政务内网安全要求和对接系统能力确定 |
| 接口认证 | Token认证机制，定期轮换 |
| 访问控制 | 按角色分配数据访问权限 |
| 数据脱敏 | 预约用户个人信息在系统中脱敏展示 |
| 审计日志 | 记录所有数据访问和操作日志 |

4.3 业务协同

4.3.1 跨部门协同机制

智慧交通指挥系统涉及多个部门的协同配合：

| 部门 | 协同职责 | 系统支撑 |
| --- | --- | --- |
| 交通局 | 道路分流决策、诱导屏信息发布 | 分流方案推荐、诱导屏内容推送 |
| 公安局/交警 | 设卡检查、交通管制 | 设卡点位建议、预约核验信息 |
| 应急管理局 | 台风/极端天气应急联动、物资保障、人员疏散 | 气象预警联动、应急预案触发、物资调度建议、安置点管理 |
| 无人机飞手 | 无人机起飞、巡查、喊话 | 任务派发、巡查路线建议 |
| 预约平台运营方 | 用户通知推送 | 通知内容生成、推送指令 |

4.3.2 分阶段协同流程

阶段一：常态管控 - 协同方：无（系统自动监控） - 系统动作：持续采集数据，系统评估风险

阶段二：预警通知 - 协同方：预约平台运营方 + 无人机飞手（视情况） - 系统动作：生成通知内容 → 推送至预约平台 → 平台向用户发送 - 通信方式：系统消息推送给值班指挥员和交警值班长；必要时通过一对一语音通报 - 无人机动作：可起飞确认实际路况，为是否启动分流提供空中视角依据 - 协同要点：通知内容需包含建议到达时间、当前路况和出行建议

阶段三：道路分流 - 协同方：交通局 + 公安局/交警 + 无人机飞手 - 系统动作：推荐分流方案 → 诱导屏信息推送 → 设卡点位建议 - 通信方式：指挥员通过系统一键呼叫交警分流组、诱导屏管理员；集群对讲下达统一指令；任务执行通过消息和图片回传留痕 - 无人机动作：监控分流执行效果，统计拥堵车辆数量和距离，喊话引导车辆进入停车区 - 协同要点： - 交通局确认分流路线和停车区划定； - 公安局安排人员到检查点核验预约； - 确保非进港车辆和出租车通行不受影响； - 无人机统计数据实时回传大屏，辅助指挥员评估分流效果。

阶段四：全面管控 - 协同方：全部门 + 无人机飞手 - 系统动作：全员通知 → 资源调度 - 通信方式：在大屏上拉起多方视频会商（交通/公安/应急/港口/海事），实现跨部门统一指挥；语音调度、视频会商、消息派单全部在系统内完成，所有通信记录自动归档 - 无人机动作：全路段巡查，统计拥堵长度和滞留车辆数量，大范围喊话疏导 - 协同要点： - 无人机飞手按系统建议路线起飞巡查； - 无人机统计数据（拥堵长度、车辆数）回传系统； - 喊话内容由指挥员通过系统确认后执行。

4.3.3 通讯协同机制

系统内置基础通讯能力，支撑跨部门实时协同；待应急局融合通信系统建成后，可集成其通信能力实现统一调度：

当前阶段（系统内置）：

| 通讯方式 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 系统消息 | 任务派发、进度反馈、状态通知 |
| 快捷指令 | 预设常用指令（如”启动分流”、“设卡检查”），一键下达 |
| 视频连线 | 与现场人员/无人机画面实时连线 |

远期集成（对接应急融合通信系统后）：

| 通讯方式 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 融合语音调度 | 指挥员在大屏上一键呼叫一线人员、交警、飞手等 |
| 多方视频会商 | 跨部门联合指挥，多方画面同屏 |
| 统一消息通道 | 文字/图片/位置消息统一收发，替代多个群聊 |
| 通信记录留痕 | 所有通话和消息自动归档，支撑复盘追溯 |

4.4 数据接口

4.4.1 核心数据对接能力说明

本方案不预设外部系统的具体接口路径和字段格式，具体协议、字段、频率和权限以实际系统对接确认为准。解决方案阶段重点明确需要哪些数据能力、用于哪些业务场景，以及在接口暂未具备时的替代路径。

| 能力名称 | 数据方向 | 核心数据项 | 业务用途 | 接入条件/实施约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆预约数据查询 | 预约平台 → 智慧交通系统 | 进港车辆预约量、预约时段分布、车辆类型、预约状态 | 计算合规在港区车辆数，识别早到车流压力 | 预约平台开放数据接口；暂未开放时可采用定时数据交换或人工导入 |
| 人员预约数据查询 | 预约平台 → 智慧交通系统 | 乘船人员预约量、时段分布、预约状态 | 辅助评估节假日出行高峰规模 | 预约平台开放数据接口；暂未开放时可采用定时数据交换或人工导入 |
| 用户通知建议 | 智慧交通系统 → 预约平台/运营人员 | 目标时段、建议到达时间、通知内容（区分车辆/人员预约） | 对早到车辆引导先到停车场休息；对人员预约用户提供出行建议 | 平台支持推送时自动触达；暂不支持时输出通知文案供人工发布 |
| 港口通行数据 | 港口/海事 → 智慧交通系统 | 班次、待渡车辆、停复航状态、预计消化时间 | 判断港口消化能力和复航疏运压力 | 港口或海事渠道开放数据；暂未开放时采用人工填报或定时报送 |
| 路况态势数据 | 地图服务/交管数据 → 智慧交通系统 | 道路车速、拥堵等级、拥堵长度、趋势变化 | 识别道路拥堵和扩散趋势 | 地图路况服务授权；暂未接入时结合视频、卡口聚合数据和现场反馈开展态势研判 |
| 卡口过车数据 | 公安交警卡口/电子警察平台 → 智慧交通系统 | 关键卡口小时过车量、车型分布、车速 | 实测道路车流量，支撑早到车流压力精确计算和分流效果验证 | 第一阶段以聚合过车量接入为主；具备公安交警授权、数据安全合规和字段匹配条件后，再推进车辆识别数据与预约数据辅助比对 |
| 气象预警数据 | 气象/应急渠道 → 智慧交通系统 | 台风、大雾、暴雨、风力、能见度 | 判断停航风险和恶劣天气影响 | 接入气象预警渠道；必要时支持人工录入关键预警 |
| 视频监控接入 | 视频平台 → 智慧交通系统 | 关键点位实时画面、必要的历史回放 | 现场确认、指挥联动和处置复盘 | 视频平台授权和专网连通；暂未接入点位通过现场反馈补充 |
| 无人机辅助感知 | 无人机平台 → 智慧交通系统 | 实时画面、飞行状态、轨迹、车辆识别统计 | 移动补盲、巡查确认、排队长度实测、喊话辅助 | 无人机设备、飞手和飞行条件满足；不满足时使用固定视频、卡口数据和现场反馈 |
| 诱导信息发布 | 智慧交通系统 → 诱导屏/发布平台 | 分流提示、停车区指引、安全提示 | 执行交通诱导和分流组织 | 诱导屏平台支持远程发布；暂不支持时输出发布内容供人工下发 |

4.4.2 分期接入建议

| 阶段 | 接入重点 | 建设目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 预约数据、视频监控、气象预警、基础港口通行信息、卡口聚合过车量 | 形成”看得见、能预警、可协同”的基础能力，早到车流压力具备聚合过车量辅助研判条件 |
| 第二阶段 | 用户通知、诱导屏发布、停复航信息、路况态势数据、卡口车牌识别与预约比对 | 形成”预警-通知-分流-跟踪”的处置闭环，具备条件后支撑疑似早到车辆辅助识别 |
| 第三阶段 | 无人机、视频辅助识别等扩展数据 提升 | 移动补盲和智能研判能力 |

4.5 建设成效

系统建成后，预期形成以下业务成效：

建设成效以业务流程优化、协同效率提升和复盘能力增强为主要衡量方向，具体量化成效可在系统上线运行后结合实际数据接入范围、运行周期和管理口径持续统计。

| 成效方向 | 预期效果 |
| --- | --- |
| 态势判断 | 领导和值班人员可在一屏内掌握港口、道路、气象和应急态势 |
| 提前预警 | 对节假日高峰、停航复航、恶劣天气等场景形成提前预警能力 |
| 指挥处置 | 分流方案、设卡点位、诱导内容、资源调度建议可在系统内快速形成 |
| 协同联动 | 公安交警、交通运输、应急、港口和预约平台围绕同一态势视图协同 |
| 复盘优化 | 拥堵处置过程全程留痕，支持事件复盘、策略评估和汇报材料生成 |

第五章 服务内容

5.1 服务总览

本项目以软件开发与上线后的运营保障为核心，依托徐闻县已有的指挥中心大屏、机房服务器和政务网络环境进行部署。本项目不新增大屏硬件、服务器、网络等基础设施投资，但需要在系统部署、调试、上线和运行阶段提供必要的环境适配、数据接入和运维服务。

服务内容由三部分组成：

| 服务类别 | 主要内容 | 服务定位 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施服务 | 现有硬件环境适配、部署调试、网络与安全对接 | 配合性服务，依托现有基础设施 |
| 软件开发服务 | 系统建设、AI 研判引擎、数据接入、可视化大屏 | 项目核心交付内容 |
| 系统业务运营服务 | 上线后的运维保障、数据维护、培训和持续优化 | 项目交付后保障 |

5.2 基础设施服务

5.2.1 服务定位

徐闻县智慧城市项目已建设指挥中心大屏、机房服务器和政务专网，本项目的硬件运行环境依托现有基础设施。基础设施服务不涉及新硬件采购，重点在于现有环境的适配、部署和接入对接。

5.2.2 大屏环境适配

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 大屏分辨率适配 | 根据指挥中心现有大屏的物理分辨率（如 1920×1080、2560×1440 或 4K 等），调整系统界面布局和组件尺寸 |
| 大屏拼接显示适配 | 针对拼接屏场景，处理跨屏边界的视觉连续性，避免关键信息被分割 |
| 字体与色彩校准 | 根据现场实际显示效果，调整字号、对比度和色彩饱和度 |
| 多屏联动 | 支持主屏 + 副屏的内容分发（如主屏展示态势总览、副屏展示视频画面） |

5.2.3 服务器部署

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 部署环境适配 | 适配现有服务器操作系统、运行环境 |
| 应用部署与调试 | 完成系统的安装、配置、上线运行调试 |
| 数据库适配 | 适配现有的数据库环境，完成数据库初始化和迁移脚本 |
| 性能基线测试 | 在生产环境完成首屏加载、并发用户等性能指标的基线测试 |

5.2.4 网络与安全对接

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 政务内网接入 | 配合甲方完成政务内网部署 |
| 外部接口专线 | 配合甲方协调高德地图、气象数据等外部接口的专线申请和路由配置 |
| 安全等保合规 | 配合甲方完成网络安全等级保护测评，输出整改方案并实施 |
| 数据传输加密 | 实现 HTTPS、Token 认证等基础安全措施，满足政务数据安全要求 |
| 视频与卡口专网对接 | 配合公安交警和视频平台完成专网接入和权限配置 |

5.3 软件开发服务

5.3.1 服务定位

软件开发服务是本项目的核心交付内容，覆盖系统建设的全部范围，从需求分析到上线交付的完整过程。所有开发工作围绕第二章至第四章描述的功能需求和技术架构展开。

智慧交通大屏系统定制软件开发服务共包含：总览监测模式、指挥处置模式、统计分析模式三大业务子系统，以及 AI 研判引擎、多源数据接入适配层、数据治理与历史归档等基础能力建设服务。

5.3.2 总览监测模式

总览监测模式是系统的日常值班界面，为指挥员和领导提供一屏总览的交通态势感知能力。通过 AI 摘要、地图展示、实时数据和预警提示，支撑快速判断当前交通状态和风险等级。

5.3.2.1 AI 态势摘要

AI 态势摘要是系统的核心智能功能，通过多源数据融合和规则计算，自动生成当前交通态势的文字结论、风险等级和影响因素提示。指挥员进入系统即可快速掌握全局态势，无需逐一查看各项数据。

5.3.2.1.1 一句话结论生成

系统根据当前的拥堵指数、预约压力、道路通行状态和气象条件，自动生成一句话的态势结论。例如“当前进港大道车流正常，预约量平稳，无风险”或“预计未来时段进港车流集中，建议提前启动预警”。结论文字简洁、易于理解，帮助指挥员快速获取关键信息。

5.3.2.1.2 风险等级评估

系统根据综合风险分计算结果，自动评估当前风险等级并用色标表示：绿色（平稳）、黄色（关注）、橙色（严重）、红色（紧急）。风险等级映射到四级响应阶段，为指挥员提供明确的决策参考。

5.3.2.1.3 影响因素提示

系统列出当前风险的主要影响因素，例如“早到车流压力高”、“道路通行余量不足”、“气象预警影响”等。指挥员可快速了解问题根源，为后续决策提供依据。

5.3.2.1.4 预警建议生成

当系统检测到风险上升时，自动生成预警建议，例如“建议向早到车辆推送停车场提示”、“建议启动诱导屏发布信息”等。建议基于当前阶段和历史经验，为指挥员提供可执行的参考方案。

5.3.2.1.5 多源数据融合展示

AI 摘要栏整合预约数据、路况数据、气象数据、视频反馈等多源信息，形成统一的态势视图。用户无需在多个系统间切换，即可获得完整的决策依据。

5.3.2.1.6 实时更新与刷新

AI 摘要栏按业务需要的频率实时更新，确保指挥员始终看到最新的态势评估结果。

5.3.2.2 大屏一图总览

大屏一图总览是系统的主展示界面，通过地图、指标卡片和数据面板，为指挥员提供交通全局的空间化和数据化视图。

5.3.2.2.1 地图主屏展示

系统在地图上展示进港道路、港口区域、停车区、关键点位和拥堵状态。地图采用 GCJ-02 坐标系，支持缩放、平移和点位查询。主要道路用不同颜色表示拥堵状态（绿色正常、黄色缓行、橙色拥堵、红色严重拥堵），帮助指挥员快速识别问题区域。

5.3.2.2.2 综合指标看板

系统在大屏上方展示关键 KPI 卡片，包括今日车流、拥堵指数、港口等待、通道压力、城区健康度、AI 研判等级等核心指标。每个指标显示当前值和趋势状态，支撑指挥员快速判断全局态势。

5.3.2.2.3 通道压力可视化

系统以图形化方式展示各进港通道的压力水平，用色带或进度条表示。用户可一目了然看出哪条通道压力最大，为分流决策提供空间化依据。

5.3.2.2.4 港口运营数据展示

系统展示港口班次、待渡车辆、售检票状态等运营数据（数据可获取时）。用户可了解港口当前的消化能力和运营压力，判断是否需要提前启动分流。

5.3.2.2.5 模式快速切换

系统支持在总览监测、指挥处置、统计分析三大模式间快速切换。指挥员可根据当前任务场景，一键进入对应模式。

5.3.2.3 实时路况展示

实时路况展示模块为指挥员提供进港通道的详细拥堵信息，支撑空间化的态势研判。

5.3.2.3.1 主要进港道路拥堵状态

系统在地图上展示进港大道、徐海路、环半岛公路等主要进港道路的拥堵状态。每条道路用不同颜色表示拥堵等级，用户可快速识别问题区域。

5.3.2.3.2 道路车速展示

系统展示各路段的平均车速（数据来源为高德路况 API），用数字和色标表示。车速越低，色标越红，帮助指挥员判断低速路段。

5.3.2.3.3 排队长度展示

系统展示拥堵路段的排队长度（公里），帮助指挥员评估拥堵规模和分流必要性。

5.3.2.3.4 拥堵指数趋势曲线

系统展示拥堵指数的实时值和历史趋势曲线，用户可了解拥堵的发展方向（上升/稳定/下降）。

5.3.2.3.5 路段详情查询

用户点击地图上的路段可查看该路段的详细信息，包括当前拥堵等级、车速、排队长度和预测趋势。

5.3.2.4 预约数据可视化

预约数据可视化模块为指挥员提供预约量分布和早到车流压力的直观展示。

5.3.2.4.1 当前及未来时段预约量分布

系统用柱状图展示当前及未来各时段的预约量分布（按小时统计）。用户可快速识别预约集中的时段，评估未来的车流压力。

5.3.2.4.2 合规在港区车辆数展示

系统展示当前时间 ±2 小时窗口内的预约车辆总和（即按规则可正常进入港口区域的车辆数），作为判断早到车流压力的基准线。

5.3.2.4.3 早到车流压力标识

系统对比道路实际车流量与合规基准，若压力超过阈值自动标红并在 AI 摘要栏中提示“早到车流压力高”。

5.3.2.4.4 预约时段对标港口消化能力

系统展示预约时段与港口小时消化能力的对标关系。若某时段预约量超过港口消化能力，系统标记为“超饱和”并提示指挥员。

5.3.2.5 气象信息融合

气象信息融合模块为指挥员提供气象预警、停复航状态和天气趋势的集成展示。

5.3.2.5.1 气象预警信息展示

系统展示气象部门发布的预警信息（台风、大雾、暴雨等），包括预警等级、影响范围和预计持续时间。

5.3.2.5.2 停复航状态展示

系统展示港口停复航通知，包括停航原因、预计复航时间和影响评估。复航后系统自动提示“预计集中出行”风险。

5.3.2.5.3 气象影响系数计算

系统根据天气类型和停复航状态自动计算气象影响系数，用于综合风险分评估。正常天气系数 1.0，台风复航系数最高可达 2.0。

5.3.2.5.4 气象与交通联动预警

系统自动将气象事件与交通风险关联。例如检测到大雾停航时，系统提示“复航后短期内车流可能集中，建议提前部署”。

5.3.3 指挥处置模式

指挥处置模式是系统的应急响应界面，为指挥员提供分级响应、策略推荐、指令下达和执行监控的完整工作流。当拥堵或应急事件发生时，指挥员切换到此模式进行处置。

5.3.3.1 分级响应面板

分级响应面板为指挥员提供四级响应阶段的切换和管理界面，是指挥处置模式的核心入口。

5.3.3.1.1 四级响应状态展示

系统展示四个响应阶段（常态/预警/分流/全面管控）的状态卡片，用色标区分当前所处阶段。指挥员可一目了然看到当前响应级别和触发原因。

5.3.3.1.2 阶段自动识别与推荐

系统根据综合风险分自动识别当前应处的响应阶段，并在需要升级时弹窗提示指挥员。例如“当前风险分已达橙色阈值，建议升级至道路分流阶段”。

5.3.3.1.3 手动阶段切换

系统支持指挥员手动切换响应阶段（用于特殊情况下的人工干预）。手动切换时系统记录操作人和切换原因，支撑后续复盘。

5.3.3.1.4 阶段触发条件展示

系统为每个阶段展示触发条件和退出条件，帮助指挥员理解阶段切换的逻辑依据。

5.3.3.1.5 阶段推荐动作列表

系统为每个阶段列出推荐的动作清单。例如预警阶段推荐“向早到车辆推送停车场提示”、“启动诱导屏发布信息”等。指挥员可逐项确认执行。

5.3.3.1.6 降级提示与确认

当主路恢复正常时，系统提示“建议退出当前阶段，降级至常态管控”，由指挥员确认后执行降级。

5.3.3.2 策略推荐与确认

策略推荐与确认模块为指挥员提供 AI 推荐的处置策略和人工确认的工作流，是指挥处置的核心决策环节。

5.3.3.2.1 AI 策略库匹配

系统根据当前拥堵阶段、拥堵路段和拥堵规模，从策略库中自动筛选适用的分流方案。推荐结果附带推荐理由，例如“进港大道车速持续低于阈值，S376 省道当前畅通，具备分流条件”。

5.3.3.2.2 可组合分流路线推荐

系统支持多条分流路线的组合推荐。指挥员可勾选/取消路线，灵活组合。例如同时启用“进港大道→S376”和“徐海路→环半岛公路”两条分流路线。

5.3.3.2.3 配套措施自动联动

系统为每条分流路线自动关联配套措施，包括诱导屏发布内容、建议设卡点位、临时停车区位置和无人机巡查路线。指挥员确认策略后配套措施自动启用。

5.3.3.2.4 策略冲突检测

系统检测推荐方案是否存在冲突或约束。例如“全面管控已包含进港大道分流，无需重复启用”或“两条替代路总分流比例需 ≤ 60%”。

5.3.3.2.5 策略执行前确认

指挥员在执行策略前需要确认。系统展示策略的完整信息（主路、替代路、启用条件、配套措施、退出条件），指挥员可修改后再确认执行。

5.3.3.2.6 策略执行记录

系统记录指挥员确认执行的每条策略，包括确认时间、确认人、执行内容。记录用于后续复盘和责任追溯。

5.3.3.2.7 策略库维护入口

系统为业务方提供策略库维护入口，支持新增、修改、停用分流路线和配套措施模板。业务方可根据踏勘结果和实际经验持续优化策略库。

5.3.3.3 视频与无人机联动

视频与无人机联动模块为指挥员提供关键路段视频画面调用和无人机任务管理的集成界面。

5.3.3.3.1 关键路段视频画面调用

系统聚合关键路段和港口区域的视频监控画面，指挥员可在地图上点击路段一键调出对应视频。

5.3.3.3.2 视频画面多路展示

系统支持多路视频画面同时展示在大屏上，指挥员可同时查看多个路段的实时画面进行现场确认。

5.3.3.3.3 无人机任务派发

系统为指挥员提供无人机任务派发界面，可指定巡查路线、任务类型（巡查/喊话/统计）和预计飞行时间。

5.3.3.3.4 无人机视频回传

系统接收无人机实时视频流并在大屏展示，指挥员可实时查看空中视角的拥堵全貌和滞留车辆分布。

5.3.3.3.5 无人机飞行状态监控

系统实时展示无人机的位置、高度、电量、信号强度等状态信息，提示飞行风险和返航建议。

5.3.3.3.6 无人机喊话引导

系统支持指挥员通过无人机进行喊话引导，可输入喊话内容或选择预设话术（如“请早到车辆进入停车区休息”）。

5.3.3.4 通信协同

通信协同模块为指挥员提供系统内的消息通信和任务派发能力，预留对接应急融合通信系统的接口。

5.3.3.4.1 系统消息通知

系统支持向一线人员发送文字、图片、位置等消息，用于任务派发和信息同步。

5.3.3.4.2 快捷指令下达

系统预设常用指令模板（如“在 XX 路口设卡检查预约状态”、“启动 XX 路段诱导屏发布”），指挥员可一键下达。

5.3.3.4.3 任务派单与反馈

系统支持以任务单形式派发工作，一线人员可接收任务并反馈执行进度。指挥员可在大屏上查看所有任务的执行状态。

5.3.3.4.4 通信记录留痕

系统自动记录所有消息和指令，支撑复盘追溯。

5.3.3.4.5 应急融合通信系统预留

系统预留对接应急局规划建设的应急融合通信系统的标准接口，支持未来实现一键呼叫、多方视频会商、集群对讲等能力。

5.3.3.5 执行跟踪

执行跟踪模块为指挥员提供策略执行过程中的实时监控和偏差预警能力。

5.3.3.5.1 策略执行进度展示

系统展示当前执行的策略及其进度，包括已执行时长、预期效果和实际效果对比。

5.3.3.5.2 实时指标采集与展示

系统按业务需要的频率采集实时指标（主路车速、替代路车流量、卡口过车数等），以曲线图展示变化趋势。

5.3.3.5.3 偏差监控与预警

系统对比实际效果与预期效果，偏差超过阈值时触发预警。例如“分流启用后主路过车量下降幅度低于预期，建议增加停车区或扩大设卡点位”。

5.3.3.5.4 调整建议生成

系统基于偏差分析生成调整建议，例如“建议增加停车区承接”或“建议升级至全面管控”。

5.3.3.5.5 执行过程全程留痕

系统记录策略执行的全过程数据，包括每分钟的指标快照、偏差记录和调整操作，用于后续复盘。

5.3.3.6 复盘报告

复盘报告模块为指挥员提供处置过程的自动留痕和报告生成能力。

5.3.3.6.1 处置时间线自动生成

系统自动记录处置全过程的时间线，包括预警触发时间、策略确认时间、指令下达时间、执行反馈时间和恢复正常时间。

5.3.3.6.2 效果评估自动计算

系统自动计算处置效果指标，包括缓解时间（从执行到恢复正常的时长）、缓解率（执行前后拥堵指数变化）和引导成效。

5.3.3.6.3 汇报材料自动生成

系统根据处置数据自动生成汇报材料，包括处置摘要、关键指标、时间线和效果评估。指挥员可直接用于领导汇报或存档。

5.3.3.6.4 历史处置记录归档

系统将每次处置的完整记录归档至历史数据库，支撑统计分析模式的查询和对比分析。

5.3.4 统计分析模式

统计分析模式是系统的历史复盘和数据分析界面，为业务方提供历史事件查询、趋势分析、策略效果评估和报告导出的能力，支撑经验沉淀和持续优化。

5.3.4.1 历史事件查询

历史事件查询模块为用户提供多维度过滤和详情回看的能力，支撑事件复盘和经验总结。

5.3.4.1.1 多维度过滤的历史事件列表

系统展示历史事件列表，支持按日期范围、事件类型、拥堵等级、处置策略、处置结果等多维度过滤。用户可快速定位感兴趣的事件。

5.3.4.1.2 事件详情回看

用户点击历史事件可查看完整详情，包括事件发生时间、拥堵路段、拥堵规模、采取的处置策略、执行过程和最终效果。

5.3.4.1.3 处置时间轴回放

系统支持时间轴回放功能，用户可按时间顺序回放历史事件的处置全过程，了解每个决策节点的上下文。

5.3.4.1.4 事件对比分析

系统支持选择多个历史事件进行对比分析，例如对比不同节假日的拥堵规模、处置策略和处置效果，识别最佳实践。

5.3.4.1.5 事件标签与分类

系统为历史事件添加标签和分类（如“春运”、“台风停航”、“节假日”），用户可按标签快速查询相似事件。

5.3.4.2 趋势分析

趋势分析模块为用户提供按日/周/月/季度的交通指标趋势分析，支撑规律识别和预判。

5.3.4.2.1 日级趋势分析

系统展示每日的拥堵指数、预约量、港口消化率等关键指标的趋势曲线，帮助用户了解日常交通规律。

5.3.4.2.2 周级趋势分析

系统展示每周的交通指标趋势，帮助用户识别周内规律（如周末拥堵更严重）和周间变化。

5.3.4.2.3 月级与季度级趋势分析

系统展示月度和季度的交通指标趋势，帮助用户识别季节性规律（如春运期间拥堵最严重、暑期旅游高峰等）。

5.3.4.2.4 指标同比与环比

系统展示当前指标与历史同期的同比和环比数据。例如“今年五一预约量比去年同期增长 15%”，为提前部署提供依据。

5.3.4.2.5 趋势预测

系统基于历史数据对未来趋势进行预测，帮助业务方提前规划资源和策略。

5.3.4.3 策略效果评估

策略效果评估模块为用户提供不同策略的效果对比分析，支撑策略库优化。

5.3.4.3.1 不同策略的缓解时间对比

系统统计不同分流策略的平均缓解时间（从执行到恢复正常的时长），用柱状图对比展示，帮助用户识别最高效的策略。

5.3.4.3.2 不同策略的缓解率对比

系统统计不同策略的缓解率（执行前后拥堵指数变化幅度），帮助用户评估策略的实际效果。

5.3.4.3.3 策略采纳率统计

系统统计 AI 推荐策略的采纳率（指挥员确认执行的比例），帮助评估 AI 推荐的准确性和实用性。

5.3.4.3.4 策略适用场景分析

系统分析不同策略在不同场景下的效果差异。例如“S-01 分流策略在节假日场景下缓解效果优于停航复航场景”，帮助业务方针对性地选择策略。

5.3.4.3.5 策略优化建议

系统基于历史数据生成策略优化建议，例如“建议调整 S-01 的启用阈值以提前启动分流”，帮助业务方持续优化策略库配置。

5.3.4.4 场景对比

场景对比模块为用户提供不同场景下的交通指标和处置效果对比分析。

5.3.4.4.1 节假日与平日对比

系统对比节假日和平日的交通指标差异，帮助用户量化节假日的额外压力和资源需求。

5.3.4.4.2 不同节假日对比

系统对比不同节假日（春运/五一/国庆/暑期）的交通特征差异，帮助用户针对性地制定预案。

5.3.4.4.3 恶劣天气场景对比

系统对比恶劣天气（台风/大雾/暴雨）与正常天气下的交通差异，量化气象对交通的影响程度。

5.3.4.4.4 停复航前后对比

系统对比停航期间和复航后的交通指标变化，帮助用户掌握复航后的车流集中规律。

5.3.4.5 报告导出

报告导出模块为用户提供多格式的分析报告自动生成和导出能力。

5.3.4.5.1 分析报告自动生成

系统根据用户选择的时间范围和分析维度，自动生成结构化的分析报告，包括数据摘要、图表和结论。

5.3.4.5.2 多格式导出

系统支持将分析报告导出为 Excel、PDF 等格式，满足不同场景的使用需求（如 Excel 用于数据分析、PDF 用于汇报）。

5.3.4.5.3 定期报告模板

系统预设日报、周报、月报等定期报告模板，用户可一键生成对应时间范围的报告。

5.3.4.5.4 自定义报告

系统支持用户自定义报告内容和格式，选择需要包含的指标、图表和分析维度。

5.3.5 数据接入开发

数据接入开发服务按第四章“系统整合”要求，完成各外部数据源的接入适配和集成。

5.3.5.1 预约系统数据接入

5.3.5.1.1 车辆预约数据查询

系统对接预约平台，按时段查询进港车辆预约量、车辆类型和预约状态。支持按小时粒度获取未来时段的预约分布数据，为早到车流压力计算提供基准。

5.3.5.1.2 人员预约数据查询

系统对接预约平台获取乘船人员预约量和时段分布，辅助评估节假日出行高峰规模。

5.3.5.1.3 用户通知建议下发

系统向预约平台下发通知建议（如“建议提前到达车辆前往停车区休息”），由预约平台向对应预约用户推送。系统记录通知下发时间和目标用户群体。

5.3.5.2 高德地图数据接入

5.3.5.2.1 路况实时数据查询

系统对接高德路况 API，获取主要进港道路的实时拥堵指数、路段平均车速和拥堵长度。数据按业务需要的频率更新。

5.3.5.2.2 拥堵事件推送

系统接收高德推送的拥堵事件通知（如新增拥堵路段、拥堵加剧等），触发系统内的态势更新。

5.3.5.3 气象/海事数据接入

5.3.5.3.1 气象预警接入

系统对接气象预警渠道，接收台风、大雾、暴雨等预警信息。预警信息包括预警等级、影响范围和预计持续时间。

5.3.5.3.2 停复航信息接入

系统对接港口或海事相关渠道，获取停复航通知。系统根据停复航状态自动调整气象影响系数。

5.3.5.4 卡口/电子警察数据接入

5.3.5.4.1 过车量聚合数据接入

系统对接公安交警卡口平台，获取关键卡口的小时过车量和车型分布数据。用于实测道路实际车流量，支撑早到车流压力精确计算。

5.3.5.4.2 车牌识别与预约比对（进阶）

系统在条件具备时对接卡口车牌识别数据，与预约平台的车牌-时段映射进行比对，实现逐车精准识别早到车辆。需满足数据安全合规要求。

5.3.5.5 视频监控接入

5.3.5.5.1 视频流接入

系统对接视频平台，接入关键点位的实时视频流。支持国标协议、RTSP、HLS 等接入方式，以现有视频平台能力为准。

5.3.5.5.2 视频画面调用

系统支持按点位名称或地图位置调用视频画面，在大屏上展示。支持画面切换、多路同屏和历史回放。

5.3.5.6 无人机数据接入

5.3.5.6.1 无人机视频流接入

系统对接无人机管理平台，接收无人机实时视频流并在大屏展示。

5.3.5.6.2 飞行状态与轨迹接入

系统获取无人机的实时位置、飞行高度、电量和巡查轨迹，在地图上展示无人机位置和路线。

5.3.5.7 诱导屏数据接入

5.3.5.7.1 信息发布指令下发

系统向诱导屏控制系统下发信息发布指令，包括发布内容、目标屏幕和发布时间。

5.3.5.7.2 显示状态查询

系统查询诱导屏当前的显示状态和发布内容，确认指令是否执行成功。

5.3.6 数据治理与适配

5.3.6.1 数据标准化

5.3.6.1.1 坐标系统一

全系统统一使用 GCJ-02 坐标系（高德坐标系），外部数据如使用其他坐标系则自动转换，确保地图展示一致性。

5.3.6.1.2 时间格式统一

全系统统一使用 ISO 8601 时间格式 + 东八区时区，外部数据接入时自动转换。

5.3.6.1.3 数据清洗与校验

接入层实现异常值检测（如拥堵指数超出范围、过车量为负数等）、断流监测和自动重连，确保数据质量。

5.3.6.2 数据安全

5.3.6.2.1 数据脱敏处理

预约用户个人信息、卡口车牌等敏感数据按需脱敏处理。系统内部仅使用必要字段，不存储超出业务需要的个人信息。

5.3.6.2.2 数据访问权限控制

系统实现数据分级访问控制，不同角色只能查看授权范围内的数据。

5.3.6.3 数据归档

5.3.6.3.1 历史数据归档

运行态势数据、策略执行记录、处置过程留痕等数据定期归档至历史库，支撑统计分析和长期趋势分析。

5.3.6.3.2 数据保留策略

系统按数据类型设定不同的保留周期，过期数据自动归档或清理，确保系统性能。

5.3.7 测试与验收

| 测试类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 核心模块（AI 引擎、数据接入、规则计算）的单元测试 |
| 集成测试 | 跨模块业务流程测试（如“感知→研判→决策→执行→反馈”完整闭环） |
| 性能测试 | 首屏加载、并发用户、AI 研判响应时间等性能指标验证 |
| 安全测试 | 接口认证、数据加密、权限控制等安全测试 |
| 用户验收测试 | 配合甲方完成 UAT，组织值班员、指挥员等用户参与 |
| 试运行 | 试运行期覆盖典型业务场景（节假日、停复航等），确保系统稳定 |

5.3.8 交付物清单

| 交付类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 软件系统 | 完整系统源代码、可执行部署包 |
| 设计文档 | 需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计 |
| 测试文档 | 测试用例、测试报告、性能测试报告、安全测试报告 |
| 部署文档 | 部署手册、运维手册、应急预案 |
| 用户文档 | 用户操作手册、培训材料、常见问题解答 |
| 数据资源 | 初始化数据、字典数据、策略库初始配置 |

5.4 系统业务运营服务

5.4.1 服务定位

系统上线后，由本项目实施方（科大讯飞）提供运营保障服务，确保系统稳定运行、数据持续更新、业务持续优化。运营服务定位为“建设+运营一体化”，避免上线后无人维护、数据失效的常见问题。

5.4.2 运维服务内容

（1）系统稳定性保障

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 日常巡检 | 每日检查系统运行状态、日志告警、性能指标 |
| 故障响应 | 7×24 小时故障响应机制，分级处理（一般/重要/紧急） |
| 版本迭代 | 定期发布功能优化和安全补丁版本 |
| 备份与恢复 | 数据库定期备份、灾备演练 |

（2）数据维护

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接入维护 | 监控外部数据接口稳定性，对接故障时及时协调修复 |
| 数据质量管理 | 监控数据完整性、时效性，异常数据自动告警和处理 |
| 历史数据归档 | 定期归档运行数据，支撑统计分析和复盘 |
| 字典数据维护 | 维护策略库、路网数据、人员信息等字典 |

（3）规则与策略库维护

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| AI 规则调优 | 根据实际运行数据，定期调整风险预警阈值、策略匹配规则 |
| 策略库更新 | 配合业务方新增/修改/停用分流策略，支持动态扩展 |
| 经验库沉淀 | 将历史处置经验沉淀为可复用的策略规则 |

（4）应急响应

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 重大节假日驻场 | 春运、五一、国庆等重大节假日提供现场技术保障 |
| 突发事件支撑 | 台风停航、重大事故等场景提供 7×24 实时技术支持 |
| 故障应急演练 | 定期组织系统故障演练，验证应急预案有效性 |

5.4.3 用户培训服务

| 培训类型 | 培训对象 | 培训内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员培训 | 系统管理员、运维人员 | 系统部署、配置管理、日志分析、故障处理 | 上线前 |
| 指挥员培训 | 值班指挥员、领导 | 大屏操作、AI 研判结论解读、策略确认与执行 | 上线前 + 上线后 1 月 |
| 一线人员培训 | 交警、飞手、应急人员 | 任务接收、执行反馈、通信协同 | 上线后 1 月 |
| 业务方培训 | 交通局、应急局业务人员 | 策略库维护、报告生成、复盘分析 | 上线后 1 月 |

5.4.4 持续优化服务

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务需求响应 | 收集业务方反馈，按季度/半年规划功能迭代 |
| 数据驱动优化 | 基于历史数据分析，优化 AI 研判规则和策略推荐逻辑 |
| 性能持续优化 | 监控系统性能指标，针对瓶颈进行优化 |
| 新场景扩展 | 结合外部数据接入进展（如卡口车牌识别二期）扩展系统能力 |

5.4.5 服务级别承诺

| 服务指标 | 承诺水平 |
| --- | --- |
| 系统可用率 | 软件层面 ≥ 99.9%（不含基础设施、网络、外部接口因素） |

5.4.6 运营服务交付方式

| 交付方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 远程运维 | 通过政务内网远程登录开展日常运维和故障处理 |
| 现场驻场 | 重大节假日、重要会议、突发事件期间提供现场技术支持 |
| 定期巡检 | 季度现场巡检，输出系统健康度报告和优化建议 |
| 月度报告 | 每月输出运行状况、故障处理、性能优化等运营报告 |